RELATÓRIO MENSAL

Junho de 2026

|  |  |  | ## RELATÓRIO MENSAL DE SSMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Responsável: Cássia Francine Zacarim Lima |  |  |  |
|  |  |  | ## Empresa: Fazenda Santa Vergínia |  |  | ## Referente: maio 2026 |
| Logo da empresa |  | RESPONSÁVEIS DA EMPRESA |  | Anderson Henrique Zacarin |  |  |
| Local Figueira do Córrego do Campo |  |  |  |  |  |  |
| 1ª VISITA |  |  |  | AUDITÓRIA |  |  |
| DATA: | 28/05/2026 |  |  | DIA DA SEMANA: | QUINTA-FEIRA |  |
| OBJETIVO DA AUDITORIA Este relatório tem como objetivo registrar as condições de segurança e organização do ponto de apoio "Figueira do Córrego do Campo". O intuito é identificar desvios operacionais e propor medidas corretivas imediatas para garantir a integridade do ambiente, prevenindo riscos de contaminação química e acidentes. NÃO CONFORMIDADES E RISCOS IDENTIFICADOS (DESVIOS) Item / Local; Descrição do Desvio; Risco Associado; Gravidade. Área de Campo; Armazenamento inadequado de embalagens de defensivos agrícolas jogadas no solo, além de lonas e ferramentas espalhadas.; Contaminação ambiental, exposição dérmica a resíduos químicos e acidentes perfurocortantes.; CRÍTICO. PLANO DE AÇÃO ITEM; AÇÃO CORRETIVA/ PREVENTIVA; RESPONSÁVEL; PRAZO. 01; Organização e Limpeza: Recolhimento imediato de todas as embalagens, lonas e ferramentas. Realizar a destinação correta dos resíduos (logística reversa).; Coordenação de Campo; IMEDIATO. CONCLUSÃO O local encontra-se em desordem, com materiais de trabalho e resíduos químicos dispostos de forma inadequada no solo, sob as árvores. É imperativo que a limpeza e a organização da área sejam realizadas prontamente para eliminar o risco de contaminação do solo e garantir que a frente de trabalho esteja em conformidade com as normas de segurança e meio ambiente. |
| 2ª VISITA; AUDITÓRIA. DATA:; 02/06/2026; DIA DA SEMANA:; TERÇA-FEIRA. OBJETIVO DA AUDITORIA Este relatório tem como objetivo registrar as condições de organização da área da "Figueira no Pasto 134", visando a adequação do ambiente de trabalho e a correta destinação de equipamentos, conforme as diretrizes de segurança e conservação da empresa. NÃO CONFORMIDADES E RISCOS IDENTIFICADOS (DESVIOS) Item / Local; Descrição do Desvio; Risco Associado; Gravidade. Área da Figueira; Presença de arame espalhado diretamente no solo, sob a figueira.; Acidentes perfurocortantes e desorganização da frente de serviço.; MÉDIO. PLANO DE AÇÃO ITEM; AÇÃO CORRETIVA/ PREVENTIVA; RESPONSÁVEL; PRAZO. 01; Limpeza: Recolher o arame espalhado na base da árvore.; Equipe de Campo; IMEDIATO. 02; Logística: Organizar e preparar o material para ser transportado ao Banheiro 16:40.; Equipe de Campo; IMEDIATO. CONCLUSÃO A área apresenta desordem devido ao acúmulo de arames no solo, o que representa um risco de acidente aos colaboradores. A imediata organização e o transporte dos materiais para o local apropriado (Banheiro 16:40) são fundamentais para restaurar a segurança e a limpeza do pasto 134.. |
| 3ª VISITA; AUDITÓRIA. DATA:; 08/06/2026; DIA DA SEMANA:; SEGUNDA-FEIRA. OBJETIVO DA AUDITORIA Este relatório visa verificar as condições de conforto e higiene no período de descanso e refeição dos colaboradores da frente de plantio, assegurando o cumprimento da NR-24 (Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho). ASPECTOS POSITIVOS OBSERVADOS Item Avaliado; Descrição da Condição Observada; Status. Área de Vivência; O espaço está sendo utilizado adequadamente pelos colaboradores para o almoço e descanso, oferecendo proteção contra intempéries.; CONFORME. Logística de Descanso; Os colaboradores estão utilizando o ônibus e a área de vivência de forma organizada para o período de repouso.; CONFORME. Qualidade da Alimentação; Foi reportada a satisfação dos próprios colaboradores quanto à qualidade da refeição servida.; CONFORME. NÃO CONFORMIDADES E RISCOS IDENTIFICADOS (DESVIOS) Item / Local; Descrição do Desvio; Risco Associado; Gravidade. Área de Vivência; Identificado um colaborador utilizando o vão inferior da área de vivência para descanso, improvisando uma "rede" com bags de insumos.; Risco de acidentes por queda, má postura e exposição a riscos mecânicos ou de contaminação sob a estrutura.; MÉDIO. PLANO DE AÇÃO ITEM; AÇÃO CORRETIVA/ PREVENTIVA; RESPONSÁVEL; PRAZO. 01; Orientação de Segurança: Orientar a equipe sobre a proibição de improvisar locais de descanso sob estruturas, reforçando o uso da área de vivência e do ônibus.; Técnico de Segurança; IMEDIATO. CONCLUSÃO A auditoria constatou um cenário positivo quanto ao bem-estar geral, com a equipe utilizando corretamente as instalações e elogiando a qualidade da alimentação. Contudo, identificou-se o uso inadequado do espaço sob a estrutura da área de vivência para descanso improvisado. A orientação imediata é necessária para garantir que todos os colaboradores utilizem apenas os locais apropriados e seguros para o repouso.. |
| 4ª VISITA; AUDITÓRIA. DATA:; 08/06/2026; DIA DA SEMANA:; SEGUNÇA-FEIRA. OBJETIVO DA AUDITORIA Este relatório tem como objetivo registrar as condições de conservação e funcionamento da Área de Vivência 01, visando a conformidade com as Normas Regulamentadoras NR-24 (Condições Sanitárias e de Conforto) e NR-18 (Segurança e Saúde no Trabalho). NÃO CONFORMIDADES E RISCOS IDENTIFICADOS (DESVIOS) Item / Local; Descrição do Desvio; Risco Associado; Gravidade. Instalações Sanitárias; Porta do banheiro amassada, impossibilitando o fechamento total da unidade.; Violação de privacidade, desconforto e falta de higiene.; MÉDIO. Iluminação; Sistema de iluminação interna inoperante.; Dificuldade de uso e risco de quedas/acidentes.; MÉDIO. PLANO DE AÇÃO ITEM; AÇÃO CORRETIVA/ PREVENTIVA; RESPONSÁVEL; PRAZO. 01; Manutenção: Realizar reparo no trinco/porta do banheiro e restabelecer a iluminação interna.; Equipe de Manutenção; IMEDIATO. 02; Investigação: Identificar os colaboradores que estão utilizando a unidade, a fim de monitorar o uso correto e prevenir novos danos.; Coordenação de Campo; IMEDIATO. CONCLUSÃO A Área de Vivência 01 apresenta problemas estruturais e de manutenção que comprometem o conforto básico dos usuários. É necessária a intervenção técnica imediata para reparar a porta e a iluminação, além da investigação para identificar os responsáveis pelo uso, garantindo a conservação do patrimônio da empresa e o atendimento às normas de segurança.. |
| 5ª VISITA |  |  |  | AUDITÓRIA |  |  |
| DATA: | 15/06/2026 |  |  | DIA DA SEMANA: | SEGUNDA-FEIRA |  |
| OBJETIVO DA AUDITORIA Este relatório tem como objetivo registrar condições de segurança em equipamentos na área da TIP, visando a prevenção de acidentes nas atividades de carga e abastecimento de vagões, em conformidade com as normas de segurança do trabalho. NÃO CONFORMIDADES E RISCOS IDENTIFICADOS (DESVIOS) Item / Local; Descrição do Desvio; Risco Associado; Gravidade. Vagões da TIP; Cardans dos vagões encontram-se sem as devidas proteções.; Enroscamento, esmagamento e acidentes graves durante a operação/movimentação.; CRÍTICO. Processo Operacional; Ausência de procedimentos sistemáticos de verificação de segurança (checklist) para máquinas, caminhões e vagões.; Falhas operacionais não detectadas, resultando em acidentes com equipamentos pesados.; ALTA. Pá Carregadeira / Rampa; Falta de procedimento de check-list de segurança e isolamento de área de manobra.; Atropelamento, colisão e queda de carga ou de equipamentos.; ALTA. PLANO DE AÇÃO ITEM; AÇÃO CORRETIVA/ PREVENTIVA; RESPONSÁVEL; PRAZO. 01; Proteção Mecânica: Instalar proteções fixas e seguras em todos os cardans dos vagões da TIP.; Equipe de Manutenção; IMEDIATO. 02; Gestão de Segurança: Implementar check-list diário obrigatório para máquinas, caminhões e vagões antes do início das atividades.; Técnico de Segurança / Líder de Equipe; 48 HORAS. 03; Monitoramento: Supervisionar a operação de abastecimento via pá carregadeira e rampa de concreto, garantindo o distanciamento seguro e o uso de EPIs.; Coordenação de Campo; CONTÍNUO. Com base na descrição da operação realizada na TIP (abastecimento de vagões com pá carregadeira e uso de rampa de concreto), os riscos envolvidos são significativos e devem ser detalhados no seu relatório. Abaixo, apresento uma análise dos riscos: 1. Análise dos Riscos Operacionais Para o relatório, você deve classificar os riscos da seguinte forma: - Risco Mecânico (Enroscamento/Esmagamento): Devido à falta de proteção nos cardans dos vagões, existe o risco iminente de enroscamento de roupas, membros ou ferramentas em partes móveis, o que pode causar lesões graves ou fatais. - Risco de Atropelamento e Colisão: O uso de pá carregadeira em conjunto com caminhões e o fluxo de pessoas na TIP cria um ambiente de trânsito intenso. A falta de um check-list pré-operacional pode esconder falhas nos freios ou na sinalização desses veículos. - Risco de Queda de Diferente Nível: A utilização da rampa de concreto para o abastecimento dos vagões expõe o operador e os equipamentos a riscos de quedas, caso a rampa não esteja nivelada, sinalizada ou dotada de guarda-corpo. - Risco de Projeção de Partículas/Carga: Durante o abastecimento, a movimentação da carga pela pá carregadeira pode resultar em queda de material sobre colaboradores próximos, caso não haja delimitação de área. Processo de Moagem de Milho (TIP) 1. Contexto e Observação Durante a visita técnica na TIP (Área de Recebimento de Materiais), foi inspecionado o processo de moagem de milho, conforme documentado nas imagens. As imagens revelam uma operação que envolve um moinho de martelos industrial alimentado por gravidade a partir de um silo cônico superior, com o produto moído sendo disperso em uma área de armazenamento adjacente. Esta operação, embora padrão na indústria, apresenta riscos críticos de segurança que precisam ser gerenciados. 2. Análise de Riscos Identificados A partir da análise das imagens, foram identificados os seguintes riscos principais, que exigem atenção imediata e mitigação: A. Riscos Mecânicos e de Aprisionamento (Ponto Crítico) Como observado nas imagens, a área de alimentação entre o bocal do silo e a entrada do moinho é um ponto crítico de risco mecânico. - Ponto de Esmagamento/Corte: O moinho de martelos opera com rotor em alta velocidade. O ponto de interface entre o silo e a entrada do moinho (onde um operador é visto trabalhando conforme nas imagens) representa um risco extremo de esmagamento ou corte se uma mão ou dedo for introduzido na área de alimentação enquanto a máquina está em funcionamento. - Riscos de Enroscamento (Conexão Flexível): A conexão de pano/flexível mostrada em imagem parece estar sendo manipulada manualmente. Este tecido pode se soltar, rasgar ou se enroscar no mecanismo de alimentação rotativo, puxando a mão ou a roupa do operador para dentro do moinho. A presença de um operador tão próximo dessa área em movimento, sem barreiras físicas, é alarmante. B. Riscos Ergonômicos e de Queda As imagens mostram a necessidade de acesso elevado para manutenção e operação. - Quedas de Nível: A plataforma superior ao redor do silo requer guarda-corpos adequados. A imagem mostra uma plataforma com guarda-corpos, mas a escada móvel vista ao fundo em imagens e sugere um acesso potencialmente improvisado ou perigoso. Quedas desta altura podem ser fatais. - Postura e Esforço Físico: O operador em é visto inclinado sobre o motor/moinho para alcançar a conexão superior. Esta postura requer esforço e equilíbrio precário próximo a componentes elétricos e mecânicos expostos. C. Riscos Elétricos A energia elétrica para o motor do moinho e para o silo é visível nas imagens. - Choque Elétrico (Conexão Exposta): A imagem mostra uma fiação elétrica (cabo preto) saindo da área do motor e descendo para o chão. Esta fiação parece estar sem proteção mecânica e pode sofrer danos que exponham os condutores energizados. - Riscos em Áreas Úmidas/Empoeiradas: O ambiente geral em image_0.png mostra a presença de poeira e talvez umidade. O acúmulo de poeira nos componentes elétricos pode levar a superaquecimento e curto-circuito. D. Riscos de Incêndio e Explosão (Poeira) A poeira de milho é um combustível suscetível a explosões se dispersa no ar na concentração correta e em um ambiente confinado. - Geração de Poeira: A imagem mostra claramente a geração de uma nuvem de poeira fina enquanto o produto moído cai. - Fontes de Ignição: O motor elétrico do moinho e quaisquer fiações danificadas podem atuar como fontes de ignição se a poeira de milho se acumular neles e houver um curto-circuito ou faísca. O pó de milho é altamente inflamável e explosivo em ambientes confinados. E. Riscos Ocupacionais Adicionais - Exposição ao Pó: A dispersão de pó moído sem sistema de exaustão local pode expor operadores a problemas respiratórios e oculares se eles não usarem respiradores adequados. - Exposição ao Ruído: Moinhos de martelos geram ruído excessivo. Operadores próximos sem proteção auditiva correm risco de perda auditiva. 3. Conclusão e Recomendação para o Checklist A operação de moagem observada precisa ser tratada como uma área de alto risco. O checklist de segurança deve incorporar os seguintes pontos para garantir a mitigação dos riscos descritos: - Inspeção de Conexões e Barreiras (Ponto Mais Importante): Verificar a integridade física e o travamento da conexão flexível do silo ao moinho antes de ligar a máquina. É crucial instalar uma barreira fixa (proteção mecânica) que impeça o acesso manual à área de alimentação do moinho. - Verificação de Plataformas e Acesso: Confirmar que todos os guarda-corpos e escadas estão instalados e em boas condições, sem acesso improvisado. - Inspeção Elétrica Diária: Verificar visualmente a ausência de fios expostos ou danificados, especialmente o cabo do motor, e confirmar que não há acúmulo excessivo de poeira no motor ou painéis elétricos. - Controle de Poeira e Exaustão: Avaliar a necessidade de um sistema de exaustão local para reduzir a nuvem de poeira. O checklist deve incluir a verificação de ventilação adequada. - Uso de EPIs: Verificar o uso obrigatório de respiradores (PFF2 ou superior) para poeira, óculos de segurança e protetores auriculares para todos na área do moinho. CONCLUSÃO A inspeção realizada nas atividades de carregamento de vagões e no processo de moagem de milho evidenciou que as operações, da forma como estão estruturadas, apresentam riscos críticos à integridade física dos colaboradores. - Necessidade de Proteções Coletivas: A ausência de proteções nos cardans dos vagões e a exposição de partes móveis no moinho de martelos criam cenários de risco iminente de acidentes graves, como esmagamentos e arrastamentos. - Gestão de Riscos Operacionais: As atividades de carga com pá carregadeira em rampa e a manipulação manual do sistema de alimentação do moinho carecem de barreiras físicas, sinalização e procedimentos operacionais padronizados (POPs) adequados. - Riscos de Higiene e Segurança: A dispersão de poeira fina na moagem, somada à fiação exposta próxima a motores, eleva o risco de doenças ocupacionais respiratórias e o perigo de explosão de poeiras combustíveis e curtos-circuitos. Recomendação de Ação Imediata: É imprescindível a implementação de um programa de adequação de máquinas e equipamentos (NR-12), priorizando a instalação de proteções fixas e monitoradas, a segregação de áreas de trânsito de pessoas e máquinas, e a formalização de um checklist de segurança diário rigoroso para ambas as operações. A continuidade das atividades sem essas medidas corretivas expõe a empresa a riscos jurídicos e, mais importante, a riscos de fatalidades no ambiente de trabalho. |
| 6ª VISITA; AUDITÓRIA. DATA:; 15/06/2026; DIA DA SEMANA:; SEGUNÇA-FEIRA. OBJETIVO DA AUDITORIA Verificar as condições de segurança, higiene e conformidade com o uso de EPIs na frente de plantio e nas operações de sucção, visando a eliminação de riscos de contaminação e acidentes de trabalho. NÃO CONFORMIDADES E RISCOS IDENTIFICADOS (DESVIOS) Item / Local; Descrição do Desvio; Risco Associado; Gravidade. Uso de EPIs; Colaborador Olavo sem botina; maioria sem luvas, avental e óculos no preparo de mudas.; Contaminação por agrotóxicos, cortes e perfurações.; CRÍTICO. Área de Vivência; Embalagens de agrotóxicos armazenadas embaixo da estrutura; necessidade de manutenção estrutural.; Risco de intoxicação, contaminação ambiental e falha estrutural.; CRÍTICO. Operação de Sucção; Colaborador permanece em cima do implemento no trator cod 3350 (BH224 Valtra).; Quedas, atropelamento e riscos ergonômicos/mecânicos.; ALTA. Sinalização; Ausência de sinalização na área de preparo e lavagem de mudas.; Desorientação operacional e riscos de exposição química.; BAIXO. PLANO DE AÇÃO ITEM; AÇÃO CORRETIVA/ PREVENTIVA; RESPONSÁVEL; PRAZO. 01; Gestão de EPIs: Cobrar o uso integral dos EPIs (botina, luvas, avental, óculos) e aplicar medida disciplinar se necessário.; Liderança de Campo; IMEDIATO. 02; Limpeza/Gestão: Remover embalagens de agrotóxicos da área de vivência e realizar manutenção estrutural.; Coordenação de Campo; 24 HORAS. 03; Tecnologia: Finalizar instalação do sistema de sensor e câmera no sucador do trator 3350 para eliminar a presença de operador no implemento.; Equipe de Manutenção; 5 DIAS. 04; Sinalização: Instalar placas de advertência e sinalização na área de preparo e lavagem de mudas.; Técnico de Segurança; 48 HORAS. CONCLUSÃO A auditoria revelou situações preocupantes, especialmente quanto à negligência no uso de EPIs durante a manipulação química e a presença indevida de agrotóxicos na área de vivência. Sobre a operação de sucção, embora a tecnologia com câmera já esteja em testes e implementada em uma unidade, é urgente a modernização do segundo sucador (trator 3350), uma vez que a permanência do colaborador sobre o implemento oferece riscos inaceitáveis de segurança que precisam ser eliminados o quanto antes.. |
| 7ª VISITA |  |  |  | AUDITÓRIA |  |  |
| DATA: | 17/06/2026 |  |  | DIA DA SEMANA: | QUARTA-FEIRA |  |
| OBJETIVO DA AUDITORIA Registrar condições de segurança, higiene e conformidade legal em diversas frentes de trabalho no Retiro Poço Azul, propondo adequações imediatas para mitigar riscos de acidentes e contaminação. NÃO CONFORMIDADES E RISCOS IDENTIFICADOS (DESVIOS) Item / Local; Descrição do Desvio; Risco Associado; Gravidade. Qualidade da Água; Ausência de análise de potabilidade da água distribuída às residências.; Doenças de veiculação hídrica e riscos à saúde humana.; ALTA. Armazenamento (Químicos); Defensivos, inseticidas e medicamentos armazenados incorretamente em área de trânsito (quartinho de traias).; Intoxicação, contaminação cruzada e acidentes com colaboradores.; CRÍTICO. Cerca Elétrica; Ausência de sinalização de advertência nas cercas próximas às residências.; Choque elétrico em visitantes ou crianças.; ALTA. Curral / Aplicação; Colaboradores aplicando carrapaticida sem EPIs; falta de organização e ausência de guarda-corpo na plataforma.; Intoxicação aguda e quedas de nível.; CRÍTICO. Gestão de Resíduos; Tambores de lixo sem pintura/sinalização; sobras de canos próximos à caixa d'água.; Desorganização e riscos de tropeços.; BAIXO. DIRETRIZES TÉCNICAS E PLANO DE AÇÃO 1. Padrões de Armazenamento (Adequações Necessárias): - Defensivos/Químicos: Devem ser armazenados em local exclusivo, com ventilação, trancado, sinalizado com placas de "Perigo - Produto Tóxico" e dotado de bacia de contenção (NR-31). É proibida a guarda junto a itens pessoais, traias ou em áreas de circulação comum. - Rações: Devem ser armazenadas sobre paletes, em local seco, arejado e protegido de pragas. - Alojamento (Caso aplicável): Deve atender à NR-24, com dormitórios ventilados, instalações sanitárias adequadas e separação por sexo, caso venha a ser habilitado. 2. Ações Corretivas: ITEM; AÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA; RESPONSÁVEL; PRAZO. 01; Água: Realizar análise laboratorial de potabilidade da água.; Setor de Manutenção; 15 dias. 02; Químicos: Centralizar defensivos em depósito adequado e seguir as normas de segurança.; Liderança de Campo; Imediato. 03; Sinalização: Instalar placas de advertência na cerca elétrica e revitalizar tambores de lixo (NR-26).; Técnico de Segurança; 48 horas. 04; Capacitação: Treinamento obrigatório da NR-31.7 para manipuladores de agrotóxicos.; Técnico de Segurança; 10 dias. 05; Curral: Instalar guarda-corpo na plataforma e exigir uso rigoroso de EPIs (Óculos, luva nitrílica, avental e máscara).; Manutenção / Liderança; Imediato. CONCLUSÃO Embora as áreas externas das casas estejam limpas, foram encontrados desvios graves de segurança química e operacional no Retiro Poço Azul. A exposição dos colaboradores a defensivos sem EPIs e o armazenamento incorreto de produtos tóxicos em locais de circulação são inaceitáveis. Adicionalmente, recomenda-se a supressão futura dos eucaliptos próximos às residências, visando prevenir riscos de queda. A operação deve ser monitorada até que todas as sinalizações de segurança e proteções coletivas (guarda-corpo) estejam instaladas. |