RELATÓRIO MENSAL

Julho de 2026

|  |  |  | ## RELATÓRIO MENSAL DE SSMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Responsável: Cássia Francine Zacarim Lima |  |  |  |
|  |  |  | ## Empresa: Fazenda Santa Vergínia |  |  | ## Referente: julho 2026 |
| Logo da empresa |  | RESPONSÁVEIS DA EMPRESA |  | Anderson Henrique Zacarin |  |  |
| Local Área de Vivência – Maternidade do 15 (Próximo a Torre), |  |  |  |  |  |  |
| 1ª VISITA |  |  |  | AUDITÓRIA |  |  |
| DATA: | 02/07/2026 |  |  | DIA DA SEMANA: | QUINTA-FEIRA |  |
| Atividade; Aplicação de formiga (aplicação de defensivo agrícola). Equipamento avaliado; Trator utilizado na aplicação. Data da inspeção; 02/07/2026. # 1. OBJETIVO Verificar as condições de segurança do trator utilizado na atividade de aplicação de formiga, identificando desvios que possam comprometer a integridade do operador, a eficiência da operação e o controle da exposição a defensivos agrícolas. # 2. NÃO CONFORMIDADES E RISCOS IDENTIFICADOS (DESVIOS) - O trator encontrava-se com o vidro lateral quebrado durante a realização da aplicação de defensivo agrícola. - O sistema de ar-condicionado do trator não estava funcionando durante a operação. Riscos associados: a condição do vidro lateral pode permitir a entrada de calda, névoa ou resíduos do produto no interior da cabine, além de reduzir a proteção do operador contra projeções, poeira e intempéries. A ausência de ar-condicionado pode favorecer o desconforto térmico e levar à abertura de portas ou janelas, aumentando potencialmente a exposição do operador ao defensivo agrícola. Também pode comprometer a concentração e a segurança operacional durante a atividade. # 3. PLANO DE AÇÃO Ação recomendada; Responsável; Prioridade. Interromper a aplicação com o equipamento nas condições atuais até a correção dos desvios.; Gestor da operação / Manutenção; Imediata. Substituir o vidro lateral quebrado e realizar inspeção da cabine e das vedações.; Manutenção; Alta. Reparar o sistema de ar-condicionado e testar seu funcionamento antes da liberação do trator.; Manutenção; Alta. Realizar checklist pré-operacional e confirmar as condições de segurança, cabine, EPIs e demais controles antes do reinício da atividade.; Supervisor / Operador; Imediata. Registrar a conclusão dos reparos e liberar o equipamento somente após verificação formal.; SESTR / Responsável pela segurança; Alta. # 4. CONCLUSÃO A atividade de aplicação de formiga foi realizada com o trator apresentando vidro lateral quebrado e sistema de ar-condicionado inoperante. Os desvios identificados reduzem as condições de proteção e podem aumentar a exposição ocupacional ao defensivo agrícola. Recomenda-se a paralisação da atividade com esse equipamento até que os reparos sejam concluídos, os controles de segurança sejam verificados e a liberação formal seja realizada pelo responsável competente. |
| REGISTRO FOTOGRÁFICO. _________ _______________________ Cássia Francine Zacarim Técnico de Segurança do SRTE/MTE 1531/MS. 1ª VISITA; AUDITÓRIA. DATA:; 27/07/2026; DIA DA SEMANA:; SEGUNDA-FEIRA. Atividade de aplicação de defensivo agrícola Local da atividade; Talhão 551. Atividade observada; Aplicação mecanizada de defensivo agrícola. Equipe envolvida; 03 colaboradores. # 1. OBJETIVO Registrar as condições observadas durante a atividade de aplicação mecanizada de defensivo agrícola no Talhão 551, avaliando a organização do trabalho, as condições de apoio aos colaboradores e os riscos relacionados à realização das refeições durante a jornada. # 2. NÃO CONFORMIDADES - Foi observada a presença de três colaboradores realizando atividade de aplicação mecanizada de defensivo agrícola no Talhão 551. - Não havia área apropriada e estruturada para que os colaboradores realizassem a refeição com segurança e condições adequadas de higiene e conforto. - O almoço foi deixado sobre a cerca, para que um colaborador pudesse realizar a refeição, caracterizando condição inadequada de apoio e armazenamento do alimento. - A situação observada pode favorecer a contaminação do alimento por poeira, resíduos de defensivos, contato com superfícies sujas, animais e outros agentes externos. - A ausência de local definido para refeição demonstra necessidade de melhoria no planejamento da infraestrutura de apoio às equipes que executam atividades em campo. # 3. PLANO DE AÇÃO Ação recomendada; Medida preventiva/corretiva; Prioridade. Disponibilizar local adequado para refeição; Definir e disponibilizar área limpa, protegida, afastada da aplicação e adequada para consumo e guarda temporária dos alimentos.; Imediata — antes da continuidade da atividade. Orientar a equipe; Reforçar a proibição de deixar alimentos sobre cercas, equipamentos ou superfícies expostas, especialmente em áreas de aplicação de defensivos.; Imediata. Avaliar o apoio logístico; Planejar previamente transporte, acondicionamento e distribuição das refeições para as frentes de trabalho em campo.; Alta. Acompanhar a execução; Realizar verificação em campo para confirmar a implantação do local de refeição e a manutenção das condições de higiene e segurança.; Alta. # 4. CONCLUSÃO Conclui-se que a atividade de aplicação mecanizada de defensivo agrícola no Talhão 551 estava sendo realizada por três colaboradores, porém foi identificada uma condição inadequada relacionada ao apoio para alimentação. O almoço deixado sobre a cerca expõe o alimento a riscos de contaminação e evidencia a ausência de estrutura apropriada para a refeição dos trabalhadores. Recomenda-se a correção imediata da situação, com a disponibilização de local limpo, protegido e afastado da área de aplicação, além da orientação formal da equipe e do acompanhamento das medidas adotadas. A atividade deve prosseguir somente com as condições mínimas de apoio e segurança devidamente asseguradas. Atividade Combate de formigas Atividade; Combate de formigas com Conceição. Colaboradores identificados; 2 colaboradores no momento da verificação. Situação da estrutura; Área de vivência principal temporariamente indisponível devido à manutenção. # 1. Objetivo Registrar a condição identificada no Talhão 243, avaliar os riscos relacionados à ausência temporária de área de vivência e estabelecer medidas corretivas para garantir condições adequadas de alimentação, hidratação, descanso e bem-estar aos colaboradores envolvidos na atividade de combate de formigas. # 2. Não Conformidade Identificada Durante a verificação realizada no Talhão 243, foi constatado que os colaboradores estão realizando as refeições no interior do trator, em razão da inexistência de uma área de vivência disponível e de um ponto de apoio adequado no local de trabalho. Também foi observado que os colaboradores envolvidos na atividade não dispõem, no momento, de estrutura apropriada para alimentação, descanso, hidratação e demais necessidades básicas durante a jornada. A situação ocorre porque a área de vivência existente encontra-se em manutenção, impossibilitando temporariamente sua utilização. ## 2.1. Condições observadas - Colaboradores realizando o almoço dentro do trator; - Ausência de área de vivência disponível no Talhão 243; - Falta de ponto de apoio adequado para os colaboradores; - Exposição a condições inadequadas para alimentação e descanso; - Atividade de combate de formigas em andamento; - Necessidade de atendimento para uma equipe de até cinco colaboradores, sendo dois identificados no momento da inspeção. ## 2.2. Riscos associados - Desconforto e perda de bem-estar dos colaboradores; - Alimentação em local inadequado; - Exposição a poeira, calor e intempéries; - Falta de condições apropriadas para higienização antes das refeições; - Possibilidade de contaminação dos alimentos; - Redução da qualidade das condições de trabalho e possíveis impactos na produtividade e na segurança operacional. # 3. Plano de Ação Ação corretiva/preventiva; Responsável; Prazo; Evidência esperada. Disponibilizar imediatamente uma área de vivência provisória ou ponto de apoio próximo ao Talhão 243, atendendo a equipe de até cinco colaboradores.; Gestão operacional; Imediato; Registro fotográfico e inspeção do local. Garantir cobertura, mesa, assentos, água potável, local adequado para refeições e condições básicas de higienização.; Gestão operacional / SST; Imediato; Lista de verificação e registro da estrutura. Orientar os colaboradores a não realizar refeições no interior do trator ou em locais inadequados.; Liderança imediata / SST; Imediato; Registro de orientação ou lista de presença. Acompanhar o cronograma de manutenção da área de vivência principal e informar a previsão de liberação.; Manutenção / Gestão; Curto prazo; Cronograma atualizado. Concluir a manutenção e liberar a área de vivência principal para uso dos colaboradores.; Manutenção / Gestão; Conforme cronograma; Registro de liberação da área. Realizar nova verificação no Talhão 243 para confirmar a efetividade das medidas adotadas.; SST; Após implantação; Relatório de acompanhamento. # 4. Medida Imediata Recomendada Enquanto a área de vivência permanecer em manutenção, deverá ser disponibilizada uma estrutura provisória para uso dos colaboradores que atuam no Talhão 243 e nas áreas próximas. Essa estrutura deverá atender à equipe de até cinco colaboradores e conter, no mínimo: - Proteção contra sol e chuva; - Mesa e assentos adequados; - Água potável em quantidade suficiente; - Local apropriado para realização das refeições; - Condições básicas de higiene; - Distância segura das áreas de aplicação ou manuseio de produtos; - Organização e limpeza durante todo o período de utilização. # 5. Conclusão A condição identificada no Talhão 243 caracteriza uma não conformidade relacionada à ausência temporária de área de vivência e de ponto de apoio para os colaboradores envolvidos no combate de formigas. Embora a área de vivência principal esteja em manutenção, é necessário adotar uma medida provisória imediata para garantir condições adequadas de alimentação, hidratação, descanso e higiene aos trabalhadores. Recomenda-se que a gestão operacional disponibilize imediatamente uma área de vivência provisória e acompanhe a conclusão da manutenção da estrutura principal. Após a implantação das medidas, deverá ser realizada nova inspeção para verificar a regularização da situação e evitar a reincidência da não conformidade. ORTOSEDE — APLICAÇÃO DE DESSECAÇÃO Campo; Informação. Local da inspeção; Ortosede. Atividade observada; Aplicação de dessecação. Talhão; 433. Operador; Anderson Correia. Data da vistoria; Não informada. Responsável pelo registro; Anderson Correia. # 1. Objetivo O presente relatório tem por objetivo registrar as condições observadas durante a atividade de aplicação de dessecação realizada no Talhão 433, em Ortosede, envolvendo o operador Anderson Correia. A avaliação busca identificar condições inseguras, verificar a adequação do local de trabalho e do armazenamento dos produtos, propor medidas corretivas e preventivas e contribuir para a execução segura da atividade, com a preservação da saúde dos trabalhadores e do meio ambiente. # 2. Não Conformidade Durante a inspeção, foi constatada a ausência de preparo prévio de uma área segura antes do início da atividade. Também foi observado o armazenamento inadequado de produtos diretamente sobre o solo, sem contentor apropriado para acondicionar os produtos e as embalagens vazias, além da ausência de sinalização de advertência e identificação no local de armazenamento. A condição observada pode favorecer derramamentos, contaminação do solo, exposição indevida a produtos químicos, dificuldade de controle de resíduos e acesso não autorizado ao local. Como aspecto positivo, verificou-se que o operador Anderson Correia estava utilizando os equipamentos de proteção individual (EPIs) durante a atividade. Nº; Não conformidade / constatação; Classificação. 1; Não foi realizado o preparo prévio de uma área segura antes do início da aplicação.; Alta. 2; Produtos foram armazenados diretamente sobre o solo, em condição inadequada.; Alta. 3; Ausência de contentor adequado para acondicionamento dos produtos e das embalagens vazias.; Alta. 4; Ausência de sinalização no local de armazenamento dos produtos.; Média. 5; Foi constatado que o operador Anderson Correia utilizava os equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários durante a atividade.; Conforme. # 3. Plano de Ação As ações abaixo devem ser apresentadas à gerência e aos responsáveis pela operação para definição de prazos, acompanhamento e comprovação da conclusão das medidas. Nº; Ação corretiva/preventiva; Prioridade; Responsável sugerido. 1; Delimitar e preparar previamente uma área segura, limpa, nivelada e exclusiva para a operação e o armazenamento temporário dos produtos.; Imediata; Gestão da operação / responsável de campo. 2; Retirar os produtos do contato direto com o solo e armazená-los sobre estrado ou estrutura adequada, em local protegido e estável.; Imediata; Responsável de campo. 3; Disponibilizar contentores identificados e compatíveis para produtos, resíduos e embalagens vazias, mantendo-os fechados e organizados.; Imediata; Gestão da operação. 4; Instalar sinalização visível, legível e resistente, indicando o armazenamento de produtos químicos e os riscos associados.; Curto prazo; Segurança do trabalho / responsável de campo. 5; Manter a exigência de uso correto dos EPIs e realizar orientação formal sobre armazenamento, manuseio e descarte de embalagens.; Contínua; Segurança do trabalho / liderança. # 4. Conclusão A inspeção em Ortosede, durante a aplicação de dessecação no Talhão 433, identificou não conformidades relacionadas principalmente ao preparo da área e ao armazenamento de produtos e embalagens. Essas condições exigem correção prioritária, pois podem gerar riscos à segurança do operador, ao controle de resíduos e à proteção ambiental. Recomenda-se que a atividade somente prossiga em condições controladas, com área previamente preparada, produtos retirados do contato direto com o solo, contentores adequados disponibilizados e sinalização instalada. Deve ser mantido o uso correto dos EPIs, acompanhado de orientação aos envolvidos e verificação periódica do cumprimento das medidas. Após a implementação, deverá ser realizada nova conferência para registrar o encerramento das pendências. # 5. Resumo das Constatações Item; Local / atividade; Descrição; Status. 1; Área de aplicação — Talhão 433; Ausência de preparo de área segura antes da aplicação.; Pendente. 2; Armazenamento de produtos; Produtos diretamente sobre o solo, sem acondicionamento adequado.; Pendente. 3; Embalagens e resíduos; Ausência de contentor para produtos e embalagens vazias.; Pendente. 4; Armazenamento; Ausência de sinalização de advertência e identificação.; Pendente. 5; Operador; Uso dos EPIs constatado durante a atividade.; Conforme. Aplicação de inseticida de isca com drone Data da atividade; 29/07. Local / área; Barra do Cervo – área 626. Atividade; Controle de formigas com aplicação de inseticida de isca por meio de drone. Classificação; Atividade de alto risco de contaminação. Colaboradores envolvidos; Luiz Henrique – operação do drone; Paulo Henrique – abastecimento do drone com inseticida. # 1. Objetivo Registrar as condições observadas durante a aplicação de inseticida de isca com drone, identificar as não conformidades relacionadas à segurança e à prevenção de contaminações, formalizar as medidas adotadas no momento da abordagem e estabelecer um plano de ação para evitar a recorrência. # 2. Descrição da atividade e das condições observadas Durante a atividade realizada em 29/07, na área Barra do Cervo – área 626, foi executado o controle de formigas mediante aplicação de inseticida de isca com drone. O colaborador Luiz Henrique estava responsável pela operação do drone e utilizava os EPIs informados para a atividade: óculos, perneira e protetor auditivo tipo plug. O colaborador Paulo Henrique realizava o abastecimento do drone com inseticida e utilizava roupa de aplicação e óculos de segurança. Durante a abordagem da segurança, foi constatado que estava sem máscara e sem protetor auditivo tipo plug. Ao ser informado imediatamente sobre a condição observada, o encarregado da aplicação, Luiz Henrique, providenciou e entregou a máscara ao colaborador Paulo Henrique. Após a correção, a atividade prosseguiu de forma segura, sem perda de produtividade, com o colaborador devidamente protegido quanto ao item corrigido. O protetor auditivo tipo plug foi indicado como item a ser providenciado. Também foi observada a ausência de sinalização de segurança para restringir a proximidade de pessoas junto à base de aplicação. Adicionalmente, verificou-se a reutilização de embalagem vazia de agrotóxico para o transporte de água utilizada na lavagem das mãos. O encarregado foi orientado a substituir o galão, uma vez que a embalagem de agrotóxico não deve ser utilizada para essa finalidade. # 3. Não conformidades identificadas - Uso incompleto dos EPIs aplicáveis pelo colaborador responsável pelo abastecimento do drone, com ausência de máscara e de protetor auditivo tipo plug no momento da abordagem. - Ausência de sinalização e restrição de acesso nas proximidades da base de aplicação. - Uso inadequado de embalagem vazia de agrotóxico para transportar água destinada à lavagem das mãos. # 4. Riscos associados - Possibilidade de exposição ocupacional ao inseticida durante o abastecimento e demais etapas da operação. - Possível exposição de trabalhadores e terceiros que se aproximem da base de aplicação sem controle ou advertência visual. - Risco de contaminação da água, das mãos e dos trabalhadores em razão do uso de embalagem anteriormente destinada a agrotóxico. - Possibilidade de exposição a ruído sem a proteção auditiva prevista para a atividade. # 5. Ações imediatas e corretivas adotadas - Comunicação imediata da não conformidade ao encarregado da aplicação, Luiz Henrique. - Providenciamento e entrega imediata de máscara ao colaborador Paulo Henrique. - Continuidade da atividade somente após a correção relacionada à máscara, mantendo o colaborador protegido e a operação segura. - Orientação para providenciar o protetor auditivo tipo plug destinado ao colaborador Paulo Henrique. - Orientação ao encarregado para substituir o recipiente utilizado no transporte de água para lavagem das mãos. # 6. Plano de ação Não conformidade / oportunidade; Risco associado; Ação de controle / correção; Responsável / prazo. Ausência de máscara e protetor auditivo tipo plug para o colaborador Paulo Henrique durante o abastecimento do drone.; Exposição ocupacional ao produto químico e ao ruído da operação.; Fornecer e exigir o uso integral dos EPIs aplicáveis antes e durante a atividade. A máscara foi providenciada imediatamente; o protetor auditivo tipo plug deverá ser providenciado.; Encarregado da aplicação / imediato. Ausência de sinalização de segurança para restringir a aproximação de pessoas à base de aplicação.; Acesso indevido à área de operação e possível exposição de terceiros ao produto aplicado.; Implantar sinalização e isolamento da base de aplicação, mantendo o controle de acesso durante toda a operação.; Encarregado da aplicação / antes da próxima atividade. Reutilização de embalagem vazia de agrotóxico para transportar água destinada à lavagem das mãos.; Risco de contaminação da água, das mãos e dos trabalhadores.; Substituir imediatamente o galão por recipiente adequado, identificado e destinado exclusivamente à água para higiene.; Encarregado da aplicação / imediato. # 7. Conclusão A atividade foi realizada com a identificação de três condições de não conformidade relacionadas ao uso integral de EPIs, ao controle de acesso à base de aplicação e ao acondicionamento de água para higiene. A ausência de máscara foi corrigida imediatamente após a abordagem, permitindo a continuidade da operação de forma segura e sem comprometimento da produtividade. Recomenda-se o cumprimento integral do plano de ação, com verificação prévia dos EPIs, implantação de sinalização e isolamento da base de aplicação e substituição definitiva do recipiente inadequado. Essas medidas são necessárias para reduzir o risco de contaminação ocupacional e de terceiros, fortalecer o controle operacional e prevenir a repetição das ocorrências registradas. ________ _______________________ Cássia Francine Zacarim Técnico de Segurança do SRTE/MTE 1531/MS. |