RELATÓRIO MENSAL

Junho de 2026

|  |  |  | ## RELATÓRIO MENSAL DE SSMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Responsável: Cássia Francine Zacarim Lima |  |  |  |
|  |  |  | ## Empresa: Fazenda Santa Vergínia |  |  | ## Referente: junho 2026 |
| Logo da empresa |  | RESPONSÁVEIS DA EMPRESA |  | Anderson Henrique Zacarin |  |  |
| Retiros |  |  |  |  |  |  |
| 1ª VISITA |  |  |  | AUDITÓRIA |  |  |
| DATA: | 30/06/2026 |  |  | DIA DA SEMANA: | TERÇA-FEIRA |  |
| 1. Identificação da Inspeção Local; Retiro Água Branca. Data da Vistoria; 30 de junho de 2025. Tipo; Inspeção de Segurança e Conformidade. # 2. Introdução O presente relatório tem por finalidade registrar as condições observadas durante a vistoria técnica realizada no Retiro Água Branca, no dia 30 de junho de 2025, abrangendo as instalações do curral e do alojamento. A inspeção visa avaliar a conformidade das estruturas com as normas de segurança vigentes, identificar não conformidades e propor as devidas recomendações para correção, assegurando a integridade física dos colaboradores, a adequada operação das atividades e o bem-estar animal. # 3. Área 1 — Curral do Retiro Água Branca ## 3.1. Instalações Sanitárias Situação: O banheiro apresenta-se em boas condições de organização e limpeza. Avaliação: Em conformidade. Atende aos requisitos mínimos de higiene e organização para uso dos colaboradores. ## 3.2. Escada Situação: O guarda-corpo encontra-se instalado na escada. Avaliação: Em conformidade. Proporciona segurança adequada aos usuários durante a utilização da escada. ## 2.3. Instalações Elétricas — NÃO CONFORMIDADE CRÍTICA Situação: Identificada fiação elétrica fora de proteção, instalada em proximidade de pontos de água, configurando risco iminente de acidentes, com presença de fios em contato direto com a água. Risco: Choque elétrico, curto-circuito, princípio de incêndio e risco à vida dos trabalhadores e dos animais. Recomendação: Reposicionamento imediato da fiação, instalação de eletrodutos e caixas de passagem adequadas, além de disjuntores diferenciais residuais (DR). Acionar eletricista habilitado. ## 3.4. Passarelas do Embute Situação: Necessária a instalação ou revisão das proteções laterais das passarelas do embute do curral. Avaliação: Não conformidade. A ausência ou inadequação das proteções laterais oferece risco de quedas. Recomendação: Instalar/revisar guarda-corpos e rodapés nas laterais das passarelas, conforme normas técnicas aplicáveis. ## 3.5. Tronco de Contenção Situação: As madeiras de proteção do tronco encontram-se instaladas. Avaliação: Em conformidade. As condições atuais garantem a segurança durante o manejo do gado. # 4. Área 2 — Alojamento do Retiro Água Branca ## 4.1. Avaliação Geral O alojamento encontra-se em conformidade com as normas de segurança estruturais e organizacionais, com ambiente adequado à permanência dos colaboradores. ## 4.2. Pendências Identificadas Apesar da conformidade geral, foram identificados os seguintes itens pendentes para pleno funcionamento do alojamento: Item; Situação; Status. Sistema elétrico; Não está em funcionamento; Pendente. Colchões; Ausentes; Pendente. Travesseiros; Ausentes; Pendente. Roupas de cama; Ausentes; Pendente. ## 4.3. Quarto da Baía Situação: O quarto da baía encontra-se organizado. Avaliação: Em conformidade com os padrões de organização requeridos. # 5. Resumo das Não Conformidades Item; Local; Descrição da Não Conformidade; Classificação. 1; Curral — Instalações Elétricas; Fiação exposta, fora de proteção e em contato com água; CRÍTICA. 2; Curral — Passarelas; Proteção lateral inadequada ou ausente; ALTA. 3; Alojamento; Sistema elétrico inativo; MÉDIA. 4; Alojamento; Ausência de colchões, travesseiros e roupas de cama; MÉDIA. # 6. Conclusão A vistoria identificou que as instalações do Retiro Água Branca apresentam, no geral, boas condições estruturais e de organização. No entanto, foram constatadas não conformidades que demandam ação imediata ou em curto prazo, com destaque para a situação crítica da fiação elétrica no curral, que oferece risco direto à integridade física dos colaboradores e dos animais. Recomenda-se a adoção imediata das medidas corretivas propostas, priorizando a regularização das instalações elétricas. As demais pendências devem ser solucionadas em curto prazo, de modo a garantir a plena operacionalidade e segurança do retiro. |

REGISTRO FOTOGRÁFICO. # 1. Identificação da Inspeção Retiro Eucalipto Local; Retiro Eucalipto. Data da Vistoria; 30 de junho de 2026. Tipo; Inspeção de Segurança e Conformidade. # 2. Introdução O presente relatório tem por finalidade registrar as condições observadas durante a vistoria técnica realizada no Eucalipto, em 30 de junho de 2026, abrangendo o retiro, a baia, os banheiros, o alojamento de solteiro e as estruturas do curral. A inspeção visa identificar boas práticas, não conformidades e recomendações para garantir a segurança, a organização e as condições adequadas de uso das instalações. # 3. Condições Observadas ## 3.1. Retiro e Baia Situação: O retiro encontra-se limpo e organizado. A baia também está organizada. Avaliação: Em conformidade quanto à limpeza e organização dos ambientes. ## 3.2. Instalações Sanitárias Situação: O banheiro apresenta condições de uso. Avaliação: Em conformidade para utilização dos colaboradores. ## 3.3. Alojamento de Solteiro Situação: O banheiro do alojamento está em condições de uso. Entretanto, para que o alojamento de solteiro possa ser utilizado, é necessário retirar os materiais armazenados no local e realizar pintura, revisão da parte elétrica, avaliação da estrutura e manutenção da porta. Avaliação: Não conformidade. O ambiente necessita de adequações e manutenção antes de ser disponibilizado para uso regular. Recomendação: Retirar os materiais, executar pintura, revisar a instalação elétrica, avaliar a estrutura e reparar ou substituir a porta. ## 3.4. Curral Situação: Necessária manutenção no curral, incluindo revisão das porteiras na manga do curral e reparos em parte do telhado. Foi observado que uma parte do curral está arrumada e outra parte ainda necessita de manutenção. Avaliação: Não conformidade. A condição parcial de conservação requer correções para assegurar o uso seguro da estrutura. Recomendação: Programar e concluir a manutenção das porteiras, do telhado e das demais partes do curral que permanecem pendentes. ## 3.5. Acesso ao Platô do Tronco Situação: Ausência de degrau na escada de acesso ao platô do tronco; a estrutura encontra-se quebrada. Também foi observado vão sem tábuas. Avaliação: Não conformidade de segurança, com risco de queda e acidentes durante o acesso e o manejo dos animais. Recomendação: Interditar o acesso até a correção, instalar ou substituir o degrau quebrado e recompor o vão com tábuas adequadas, garantindo resistência e estabilidade. ## 3.6. Embute ou Seringa Situação: Foram observadas tábuas disponíveis no embute ou seringa. Avaliação: Item registrado para acompanhamento da condição e disponibilidade das tábuas. # 4. Resumo das Não Conformidades Item; Local; Descrição da não conformidade; Classificação. 1; Alojamento de solteiro; Materiais armazenados; necessidade de pintura, revisão elétrica, estrutura e porta.; MÉDIA. 2; Curral; Porteiras, parte do telhado e parte da estrutura necessitam de manutenção.; ALTA. 3; Escada / platô do tronco; Degrau quebrado e vão sem tábuas no acesso ao platô do tronco.; ALTA. # 5. Pontos Positivos Retiro limpo e organizado. Baia organizada. Banheiro em condições de uso. Tábuas das guilhotinas em boas condições. Quarto organizado. # 6. Conclusão A vistoria identificou boas condições de limpeza e organização no retiro, na baia e no quarto, além de banheiro em condições de uso e tábuas das guilhotinas em boas condições. Entretanto, foram constatadas pendências no alojamento de solteiro, no curral e no acesso ao platô do tronco, com destaque para o degrau quebrado e o vão sem tábuas, que devem ser corrigidos prioritariamente por representarem risco de queda. Recomenda-se programar as correções apontadas, priorizando a segurança do acesso ao platô do tronco e a manutenção do curral. O alojamento de solteiro deverá ser liberado somente após a retirada dos materiais e a conclusão das adequações estruturais, elétricas e de conservação. # 1. Identificação da Inspeção Local; Córrego do Campo. Data da Vistoria; 30 de junho de 2026. Tipo; Inspeção de Segurança e Conformidade. # 2. Introdução O presente relatório tem por finalidade registrar as condições observadas durante a vistoria técnica realizada no Córrego do Campo, em 30 de junho de 2026, abrangendo as instalações da casa, alojamento, quarto de traia e medicamentos, curral e vias de acesso. A inspeção visa identificar não conformidades, avaliar os riscos existentes e propor recomendações para correção, assegurando a integridade física dos colaboradores, a adequada operação das atividades e a conservação das instalações. # 3. Área 1 — Casa, alojamento e áreas de apoio ## 3.1. Estrutura da calçada Situação: Foi observada deterioração na estrutura da calçada, especialmente na região do pilar. Avaliação: Não conformidade. A deterioração pode comprometer a circulação segura e evoluir para danos estruturais. Recomendação: Avaliar a estrutura e executar os reparos necessários, com isolamento da área caso haja risco de queda ou colapso. ## 3.2. Casa vazia e portas Situação: A casa encontra-se vazia. Foi identificado batente danificado e a porta da cozinha apresenta danos. Avaliação: Não conformidade de conservação e segurança patrimonial. Recomendação: Reparar ou substituir batentes e portas, verificando o fechamento e a integridade dos acessos. ## 3.3. Forro e limpeza interna Situação: Necessária a limpeza do forro. A situação observada é degradante. Avaliação: Não conformidade. O acúmulo de sujeira pode favorecer a presença de pragas e agravar a degradação do ambiente. Recomendação: Realizar limpeza completa do forro e avaliar a necessidade de reparos ou substituição de partes deterioradas. ## 3.4. Instalações elétricas Situação: É necessária a execução/adequação da parte elétrica. Avaliação: Não conformidade com potencial de risco de choque elétrico, curto-circuito e incêndio. Recomendação: Realizar inspeção e adequação por profissional habilitado, incluindo proteção dos condutores, dispositivos de proteção e testes de funcionamento. ## 3.5. Organização e limpeza externa Situação: O lixo encontra-se organizado. Em frente à casa, é necessário realizar limpeza e retirar o entulho. Avaliação: Parcialmente conforme. A organização do lixo é positiva, porém a presença de entulho mantém risco de acidentes e proliferação de vetores. Recomendação: Retirar o entulho, limpar a área frontal e manter os resíduos acondicionados e destinados corretamente. ## 3.6. Estrada de acesso aos retiros Situação: A estrada que dá acesso à casa dos retiros necessita de projeto de adequação e melhorias. Avaliação: Não conformidade de infraestrutura e acesso. Recomendação: Elaborar projeto de adequação e executar melhorias na estrada, considerando drenagem, nivelamento, conservação e segurança para veículos e pedestres. ## 3.7. Fossa Situação: Foi identificada fossa aberta. Avaliação: Não conformidade crítica. A abertura oferece risco de queda, acidentes graves, contaminação e exposição a agentes biológicos. Recomendação: Providenciar imediatamente o fechamento, isolamento e sinalização da fossa, com adequação conforme orientação técnica e legislação aplicável. ## 3.8. Alojamento inativo Situação: O alojamento está inativo. A porta encontra-se danificada, há parede trincada e ocorrência de umidade, com relato de que está molhando o ambiente. Caso haja necessidade de uso, será necessária reforma. Avaliação: Não conformidade. As trincas, a infiltração e os danos na porta comprometem a segurança, a salubridade e a habitabilidade. Recomendação: Manter o alojamento fora de uso até a avaliação e reforma. Corrigir a origem da infiltração, reparar a parede trincada e a porta, e realizar inspeção estrutural antes da liberação. ## 3.9. Quarto de traia e medicamentos Situação: Segundo relato do capataz, o ambiente molha por dentro, atingindo os materiais armazenados. Avaliação: Não conformidade. A umidade pode danificar traia e medicamentos, além de comprometer a conservação e a segurança dos produtos. Recomendação: Investigar e corrigir a origem da infiltração, proteger os materiais e verificar as condições de armazenamento dos medicamentos. # 4. Área 2 — Curral ## 4.1. Sala de medicamentos Situação: A sala de medicamentos encontra-se organizada. Avaliação: Em conformidade quanto à organização observada. Recomendação: Manter a organização, o controle de acesso e as condições adequadas de armazenamento. ## 4.2. Guarda-corpos das passarelas Situação: É necessária a instalação de guarda-corpo nas passarelas ao lado do embute e ao lado do tronco. Avaliação: Não conformidade. A ausência de proteção lateral expõe os trabalhadores ao risco de queda. Recomendação: Instalar guarda-corpos e demais proteções necessárias nas passarelas, conforme normas técnicas e análise de risco. ## 4.3. Escada de acesso ao tronco Situação: A escada de acesso ao lado do tronco precisa ser adequada de acordo com as normas. As passarelas não possuem guarda-corpo. Avaliação: Não conformidade de segurança contra quedas e de acesso. Recomendação: Adequar a escada e as passarelas conforme normas aplicáveis, garantindo estabilidade, dimensões adequadas, corrimão/guarda-corpo e piso seguro. ## 4.4. Sinalização dos retiros Situação: O retiro está sem placa de sinalização. É necessária sinalização para todos os retiros, com advertência e alerta dos riscos presentes nas atividades. Avaliação: Não conformidade de sinalização de segurança. Recomendação: Instalar placas padronizadas e visíveis em todos os retiros, contemplando identificação do local, advertências, riscos das atividades e orientações de segurança. # 5. Resumo das Não Conformidades Item; Local; Descrição da não conformidade; Classificação. 1; Casa / calçada; Estrutura da calçada do pilar danificada; Alta. 2; Casa; Batente e porta da cozinha danificados; Média. 3; Casa; Forro em situação degradante; limpeza e avaliação necessárias; Alta. 4; Casa; Parte elétrica necessita adequação; Alta. 5; Área externa; Limpeza e retirada de entulho em frente à casa; Média. 6; Acesso; Estrada para as casas dos retiros necessita projeto e melhorias; Alta. 7; Área externa; Fossa aberta; Crítica. 8; Alojamento; Porta danificada, parede trincada e infiltração; alojamento inativo; Alta. 9; Quarto de traia/medicamentos; Infiltração atingindo o interior e os materiais; Alta. 10; Curral; Ausência de guarda-corpo nas passarelas do embute e do tronco; Alta. 11; Curral; Escada de acesso ao tronco necessita adequação normativa; Alta. 12; Retiros; Ausência de placas de sinalização e advertência de riscos; Média. # 6. Plano de Ação O plano de ação de todos os retiros será apresentado à gerência e aos responsáveis, para realização de um planejamento de execução das não conformidades identificadas. Recomenda-se priorizar os itens classificados como críticos e altos, especialmente a fossa aberta, as instalações elétricas, as condições do alojamento e as proteções contra quedas. Ação prioritária; Responsável; Prioridade; Prazo. Isolar e adequar a fossa aberta; Gerência / responsável local; Crítica; Imediato. Adequar instalações elétricas; Responsável técnico habilitado; Alta; Curto prazo. Adequar escada e instalar guarda-corpos; Manutenção / responsável local; Alta; Curto prazo. Avaliar e reformar alojamento e áreas com infiltração; Gerência / manutenção; Alta; Curto prazo. Executar limpeza, retirada de entulho e limpeza do forro; Responsável local; Média; Programar. Elaborar projeto e melhorar estrada de acesso; Gerência / infraestrutura; Alta; Planejar. Instalar sinalização em todos os retiros; SSMA / responsáveis locais; Média; Programar. # 7. Conclusão A vistoria realizada no Córrego do Campo identificou pontos positivos, como a organização do lixo e da sala de medicamentos, mas também diversas não conformidades relacionadas à conservação das estruturas, instalações elétricas, infiltrações, acessos, prevenção contra quedas e sinalização de segurança. Os itens apontados devem ser incorporados ao plano de ação dos retiros e acompanhados pela gerência e pelos responsáveis até sua conclusão. A fossa aberta e as condições das instalações elétricas devem receber tratamento imediato. O alojamento e os ambientes com infiltração devem permanecer sem uso ou com acesso controlado até que sejam avaliados e reformados, garantindo condições seguras e adequadas para eventual retomada das atividades. ______ _____________________________ Cássia Francine Zacarim Técnico de Segurança do SRTE/MTE 1531/MS 1ª VISITA; AUDITÓRIA. DATA:; 02/07/2026; DIA DA SEMANA:; QUINTA-FEIRA. # 1. Identificação da Inspeção Local; Retiro Taquarussu. Data da Vistoria; 02 de julho de 2026. Tipo; Inspeção de Segurança e Conformidade. # 2. Introdução O presente relatório registra as condições observadas durante a inspeção de segurança e conformidade realizada no Retiro Taquarussu, em 02 de julho de 2026. Foram avaliadas as instalações internas do alojamento e as áreas do curral, com foco na identificação de riscos, condições de uso, organização, higiene, acessos e medidas de prevenção contra acidentes. # 3. Área 1 — Alojamento e instalações internas ## 3.1. Instalações sanitárias e elétricas Situação: Foi observada instalação inadequada no interruptor. A pia apresenta salto, está sem vidro, e o vaso sanitário está sem tampa. Avaliação: Não conformidade de conservação, higiene e segurança. A instalação inadequada no interruptor pode gerar risco elétrico, enquanto as condições da pia e do vaso comprometem o uso adequado do ambiente. Recomendação: Adequar a instalação do interruptor por profissional habilitado; reparar a pia, providenciar o vidro e instalar tampa no vaso sanitário. ## 3.2. Quarto — fios expostos Situação: Foram identificados fios expostos no quarto. Avaliação: Não conformidade crítica com risco de choque elétrico, curto-circuito e incêndio. Recomendação: Isolar e proteger imediatamente os fios, realizar a adequação da instalação elétrica e liberar o ambiente somente após inspeção e teste de segurança. ## 3.3. Ausência de armário no alojamento Situação: Não há armário disponível no alojamento. Avaliação: Não conformidade de organização e condição de apoio aos usuários. Recomendação: Providenciar armário adequado, estável e em boas condições, permitindo o armazenamento organizado de roupas e pertences. ## 3.4. Limpeza e organização do quarto Situação: O quarto encontra-se sujo e desorganizado. Avaliação: Não conformidade de higiene e organização, com possibilidade de favorecer acidentes, pragas e condições inadequadas de alojamento. Recomendação: Realizar limpeza completa, retirar materiais sem uso, organizar os pertences e estabelecer rotina de manutenção e inspeção. # 4. Área 2 — Curral ## 4.1. Quarto de materiais e ferramentas Situação: O quarto de material e ferramentas do curral necessita de organização e limpeza. Avaliação: Não conformidade de organização e conservação. A desordem pode dificultar a localização dos materiais e aumentar o risco de quedas e acidentes. Recomendação: Organizar as ferramentas por tipo e frequência de uso, retirar materiais sem utilidade, manter o ambiente limpo e definir responsável pela conservação. ## 4.2. Banheiro do curral Situação: O banheiro não apresenta condições de uso: há uma caixa de abelha, ausência de kit de higiene (papel higiênico, sabonete e papel-toalha), não há pia para lavar as mãos e falta lâmpada. Avaliação: Não conformidade crítica de higiene, segurança e condição sanitária. O ambiente não deve ser utilizado até a correção dos problemas. Recomendação: Retirar a caixa de abelha com procedimento seguro e responsável habilitado; instalar pia, lâmpada e kit de higiene; realizar limpeza e inspeção antes da liberação para uso. ## 4.3. Guarda-corpos das passarelas Situação: Não há guarda-corpo nas passarelas ao lado do tronco e do embute. Avaliação: Não conformidade crítica com risco de queda de pessoas. Recomendação: Instalar guarda-corpos e demais proteções laterais nas passarelas, conforme análise de risco e normas aplicáveis, mantendo a área sinalizada até a adequação. ## 4.4. Acesso ao tronco Situação: O acesso ao tronco do curral precisa de degrau ou adequação equivalente. O desnível existente pode causar lesões no pé ou no joelho durante a passagem. Avaliação: Não conformidade ergonômica e de acesso, com risco de tropeço, queda e lesões musculoesqueléticas. Recomendação: Executar degrau ou solução de acesso segura, com dimensões adequadas, superfície firme e antiderrapante, eliminando o desnível e sinalizando o local durante a obra. # 5. Resumo das Não Conformidades Item; Local; Descrição da não conformidade; Classificação. 1; Alojamento; Instalação inadequada no interruptor; pia com salto e sem vidro; vaso sem tampa; Alta. 2; Quarto; Fios expostos; Crítica. 3; Alojamento; Ausência de armário; Média. 4; Quarto; Sujeira e desorganização; Média. 5; Curral; Quarto de materiais e ferramentas desorganizado e sujo; Média. 6; Curral; Banheiro sem condições de uso, com caixa de abelha, sem kit de higiene, pia e lâmpada; Crítica. 7; Curral; Ausência de guarda-corpos nas passarelas do tronco e do embute; Crítica. 8; Curral; Acesso ao tronco com desnível, necessitando degrau ou adequação; Alta. # 6. Plano de Ação O plano de ação de todos os retiros será apresentado à gerência e aos responsáveis, para realização de um planejamento de execução das não conformidades identificadas. Para o Retiro Taquarussu, recomenda-se priorizar os itens críticos relacionados aos fios expostos, ao banheiro do curral e à ausência de guarda-corpos. Ação prioritária; Responsável; Prioridade; Prazo. Isolar e adequar os fios expostos e o interruptor; Manutenção / profissional habilitado; Crítica; Imediato. Interditar e adequar o banheiro do curral; Gerência / manutenção; Crítica; Imediato. Instalar guarda-corpos nas passarelas; Manutenção / responsável técnico; Crítica; Curto prazo. Adequar o acesso ao tronco com degrau seguro; Manutenção; Alta; Curto prazo. Limpar e organizar quarto e materiais; Responsável local; Média; Imediato. Reparar pia, instalar vidro, tampa do vaso e lâmpada; Manutenção; Alta; Curto prazo. Providenciar armário para o alojamento; Gerência / responsável local; Média; Programar. # 7. Conclusão A inspeção do Retiro Taquarussu identificou não conformidades relevantes no alojamento e no curral, envolvendo riscos elétricos, condições inadequadas de higiene, ausência de equipamentos de proteção coletiva, deficiência de acessibilidade e falta de organização. Os itens críticos devem ser tratados imediatamente, com isolamento das áreas quando necessário, e acompanhados pela gerência e pelos responsáveis até a completa regularização. O banheiro do curral e as áreas com fios expostos ou sem guarda-corpo não devem ser liberados para uso normal antes da correção e da verificação das condições de segurança. s Inspeção de Segurança e Conformidade RETIROBARRA DO CERVO Empresa; Fazenda Santa Vergínia. Local; Retiro Barra do Cervo. Data da vistoria; 02 de julho de 2026. Tipo; Inspeção de Segurança e Conformidade. # 1. OBJETIVO Registrar as condições observadas durante a vistoria técnica realizada no Retiro Barra do Cervo, identificando a situação do alojamento de solteiro, da baia e das condições de acesso, bem como os riscos e as medidas necessárias para manter a segurança, a organização e a adequada utilização das instalações. # 2. DESCRIÇÃO DA INSPEÇÃO A inspeção foi realizada em 02/07/2026, às 15h16, no Retiro Barra do Cervo, abrangendo o alojamento de solteiro localizado na baia do retiro, a própria baia e o corrimão registrado em fotografia. # 3. NÃO CONFORMIDADES E RISCOS IDENTIFICADOS (DESVIOS) ## 3.1. Alojamento de solteiro Situação: O alojamento de solteiro encontra-se em conformidade quanto às condições gerais observadas. Entretanto, está inativo no momento da inspeção e necessita de uma cômoda ou armário para a guarda adequada dos pertences dos usuários. Risco/desvio: A ausência de móvel para armazenamento pode ocasionar desorganização, disposição inadequada de objetos e dificuldade de conservação dos pertences. Como o alojamento está inativo, também há necessidade de limpeza antes de sua reativação e utilização. Classificação: Desvio de organização e manutenção preventiva — prioridade baixa, condicionado à futura utilização do alojamento. ## 3.2. Baia do retiro Situação: A baia foi observada em conformidade, sem desvios relevantes registrados durante a vistoria. Avaliação de risco: Não foram identificados riscos adicionais nas condições observadas. ## 3.3. Corrimão Situação: Corrimão registrado na fotografia da inspeção. Recomenda-se manter a verificação periódica de sua fixação, integridade e condições de uso, especialmente antes da utilização do acesso pelos trabalhadores. Risco potencial: Queda ao mesmo nível ou em desnível caso o corrimão esteja solto, danificado ou sem resistência adequada. # 4. PLANO DE AÇÃO Ação recomendada; Responsável sugerido; Prazo; Prioridade; Status. Disponibilizar uma cômoda ou armário para guardar os pertences dos usuários.; Gestão da fazenda; Antes da reativação; Baixa; Pendente. Realizar limpeza e organização completa do alojamento antes de colocá-lo em uso.; Responsável pelo retiro; Antes da utilização; Baixa; Pendente. Inspecionar o corrimão, verificando fixação, resistência e integridade; corrigir se necessário.; Manutenção; Imediato / rotina; Média; A verificar. Manter a baia em condições de organização e conformidade.; Responsável pelo retiro; Contínuo; Baixa; Conforme. # 5. CONCLUSÃO O Retiro Barra do Cervo apresentou, de modo geral, condições satisfatórias de conformidade na baia e no alojamento de solteiro. Não foram constatadas não conformidades críticas durante a vistoria. Para garantir a plena condição de uso do alojamento, recomenda-se providenciar um móvel para guarda dos pertences e realizar a limpeza antes de sua reativação. Também deve ser mantida a inspeção preventiva do corrimão, assegurando sua fixação e integridade. As ações indicadas são de baixa a média prioridade e devem ser acompanhadas pelo responsável pelo retiro e pela manutenção da fazenda. ______ _____________________________ Cássia Francine Zacarim Técnico de Segurança do SRTE/MTE 1531/MS.