RELATÓRIO MENSAL

Julho de 2026

|  |  |  | ## RELATÓRIO MENSAL DE SSMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Responsável: Cássia Francine Zacarim Lima |  |  |  |
|  |  |  | ## Empresa: J dos Santos Guimenez Nome Fantasia: Luiz Carlos Gonçalves Guimenezes |  |  | ## Referente: julho 2026 |
| Logo da empresa |  | RESPONSÁVEIS DA EMPRESA |  | Luiz Carlos Gonçalves Guimenezes |  |  |
| INTRODUÇÃO Este relatório apresenta a avaliação das condições de segurança e saúde ocupacional observadas durante atividades de trabalho em altura realizadas em Santa Rita do Pardo, MS. A inspeção visa identificar não conformidades críticas relacionadas ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e ao cumprimento das normas de segurança para trabalho em altura, visando a prevenção de acidentes graves e fatais. |  |  |  |  |  |  |
| 1ª VISITA |  |  |  | AUDITÓRIA |  |  |
| DATA: | 21/07/2026 |  |  | DIA DA SEMANA: | TERÇA-FEIRA |  |
| OBJETIVO DA AUDITORIA Realizar inspeção técnica das atividades de trabalho em altura desenvolvidas na obra, avaliando a conformidade com as normas de segurança, o uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e as condições gerais de segurança dos colaboradores durante a execução das tarefas. Quadro de Acompanhamento: De Maio para Junho Pendência (Maio/2026); Ação Definida (Maio); Prazo (Maio); Status (Junho/2026); Novo Prazo. Trabalho sem EPIs; Paralisação/Uso obrigatório; Imediato; Pendente; Urgente. Regularização de ASOs; Agendar exames ocupacionais; Imediato; Adequado; A definir. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES AUDITADAS Durante a visita técnica realizada no dia 21 de julho de 2026, foram observadas atividades de trabalho em altura em uma obra de construção/reforma em Santa Rita do Pardo. As atividades incluem: 1. Trabalho em Altura em Estrutura Vertical Os funcionários estavam realizando trabalhos de construção em uma estrutura vertical (parede/fachada) utilizando escadas e andaimes improvisados, executando atividades de: • Colocação de estruturas e materiais de construção em altura • Movimentação de cargas em posições elevadas • Trabalho em superfícies inclinadas e de difícil acesso 2. Tipo de Atividade A atividade classificada como "Trabalho em Altura" envolve a execução de tarefas a uma altura superior a 2 metros do nível do solo, conforme definido pela NR-35 (Trabalho em Altura). Esta atividade é considerada de alto risco ocupacional e exige o cumprimento rigoroso de medidas de proteção e uso de EPIs específicos. CONDIÇÕES OPERACIONAIS OBSERVADAS Durante a inspeção visual realizada no local, foram observadas as seguintes condições operacionais: Pontos Críticos Identificados: • Estrutura de Acesso: Utilização de escadas de madeira em estado precário, sem estabilização adequada ou sistemas de proteção contra quedas • Altura de Trabalho: Funcionários trabalhando a altura superior a 3 metros do solo • Superfícies de Trabalho: Estruturas instáveis e superfícies irregulares • Ausência de Proteção Coletiva: Não foram identificadas redes de proteção, guarda-corpos ou plataformas de segurança adequadas • Condições Climáticas: Trabalho realizado sob sol intenso, aumentando o risco de fadiga e perda de concentração AVALIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) SITUAÇÃO CRÍTICA - NÃO CONFORMIDADE GRAVE A avaliação dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) durante as atividades de trabalho em altura aponta uma situação de alta criticidade e não conformidade total, conforme detalhado abaixo: Estado Atual: Foi constatada a ausência sistemática e generalizada de Equipamentos de Proteção Individual fundamentais em todos os três funcionários identificados na atividade (Luiz Carlos, Sebastião e Matheus). Inventário de EPIs Faltantes: EPI Obrigatório; Luiz Carlos; Sebastião; Matheus; Observação. Capacete de Segurança; Ausente; Ausente; Presente (1 funcionário); Apenas 1 de 3 funcionários usando. Cinto de Segurança (Cinturão de Proteção); Ausente; Ausente; Ausente; Nenhum funcionário equipado. Óculos de Segurança; Ausente; Ausente; Ausente; Nenhum funcionário equipado. Luvas de Proteção; Ausente; Ausente; Ausente; Nenhum funcionário equipado. Calçado de Segurança; Ausente; Ausente; Ausente; Nenhum funcionário equipado. Proteção Auditiva; Ausente; Ausente; Ausente; Nenhum funcionário equipado. Análise Crítica: A situação observada representa uma violação grave e sistemática das normas de segurança do trabalho. Especificamente: • Cinto de Segurança (Cinturão de Proteção): Este é o EPI mais crítico para trabalho em altura. A ausência total deste equipamento em todos os três funcionários expõe-os a um risco iminente de morte em caso de queda. A NR-35 estabelece que todo trabalho em altura acima de 2 metros deve contar com sistema de proteção contra quedas, sendo o cinto de segurança um elemento essencial. • Capacete de Segurança: Apenas um funcionário (possivelmente Matheus, conforme visível na segunda foto) estava usando capacete. Os outros dois funcionários (Luiz Carlos e Sebastião) trabalhavam sem proteção para a cabeça, expondo-se a riscos de traumatismo craniano em caso de queda de objetos ou impacto durante a queda. • Óculos de Segurança: Nenhum funcionário estava utilizando proteção ocular, expondo os olhos a riscos de lesões por partículas, poeira e impactos. • Luvas de Proteção: A ausência de luvas aumenta o risco de lesões nas mãos durante o manuseio de materiais e estruturas de construção. • Calçado de Segurança: Nenhum funcionário estava utilizando calçado de segurança apropriado, comprometendo a estabilidade e aumentando o risco de escorregamento nas estruturas. Risco Ocupacional Associado: A ausência destes EPIs em atividades de trabalho em altura caracteriza uma exposição a risco elevado de acidentes graves e fatais, incluindo: • Quedas de altura com risco de morte • Traumatismo craniano • Fraturas múltiplas • Lesões na coluna vertebral • Morte por impacto DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO Documento / Item; Status / Observações. PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos); Documento vigente (conforme visita anterior de junho/2025). PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional); Documento vigente (conforme visita anterior de junho/2025). NR-35 (Trabalho em Altura); Não há evidência de implementação. Treinamento em Trabalho em Altura; Não foi apresentada documentação de treinamento específico. ASO (Atestado de Saúde Ocupacional); Não foi apresentado para validação. Fichas de EPI; Ausentes - Nenhuma evidência de entrega ou controle de EPIs. Ordens de Serviço (OS); Não apresentadas. Plano de Trabalho em Altura; Não identificado. Pendências Críticas: A empresa não apresentou documentação comprobatória de conformidade com a NR-35, incluindo: • Avaliação de risco específica para trabalho em altura • Plano de trabalho em altura • Certificado de treinamento dos funcionários em trabalho em altura • Documentação de inspeção de EPIs (cintos de segurança, cordas, etc.) • Designação de responsável técnico pela segurança em altura INFRAESTRUTURA E CONDIÇÕES DO LOCAL Avaliação das Estruturas de Proteção: • Escadas: Escadas de madeira em estado precário, sem amarração adequada ou sistemas de travamento • Andaimes: Estrutura improvisada, sem plataforma de trabalho segura • Guarda-Corpos: Ausentes em todas as áreas de trabalho em altura • Redes de Proteção: Não identificadas • Sinalização: Ausência de sinalização de risco ou avisos de trabalho em altura • Acesso Controlado: Não há controle de acesso à área de trabalho em altura COMPORTAMENTO E SEGURANÇA DOS COLABORADORES Observações Comportamentais: Durante a inspeção, foram observados os seguintes comportamentos dos funcionários: • Negligência com Segurança: Os colaboradores executavam as atividades sem demonstrar preocupação com o uso de EPIs, indicando falta de conscientização sobre os riscos. • Falta de Supervisão: Não foi identificada supervisão direta ou monitoramento das atividades de segurança. • Desconhecimento de Normas: Os funcionários aparentam desconhecer ou ignorar os requisitos da NR-35 e as obrigações legais de uso de EPIs. • Exposição Voluntária ao Risco: A continuidade das atividades sem proteção adequada sugere que a empresa não implementou medidas disciplinares ou de controle para garantir conformidade. CLASSIFICAÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES Descrição da Irregularidade; Classificação; Risco; Recomendação Técnica; Responsável; Prazo. Ausência de Cinto de Segurança em trabalho em altura (3 funcionários); CRÍTICA; Risco Iminente de Morte; Paralisação imediata da atividade até aquisição e uso obrigatório de cintos de segurança com sistema de ancoragem adequado; Empresa; Imediato. Ausência de Capacete de Segurança em 2 de 3 funcionários; CRÍTICA; Traumatismo craniano / Morte; Fornecimento e uso obrigatório de capacetes de segurança para todos os funcionários; Empresa; Imediato. Ausência de Óculos de Segurança; GRAVE; Lesões oculares / Cegueira; Fornecimento e uso obrigatório de óculos de segurança; Empresa; Imediato. Ausência de Luvas de Proteção; GRAVE; Lesões nas mãos / Amputações; Fornecimento e uso obrigatório de luvas de proteção; Empresa; Imediato. Ausência de Calçado de Segurança; GRAVE; Fraturas / Escorregamentos; Fornecimento e uso obrigatório de calçado de segurança; Empresa; Imediato. Estruturas de acesso precárias (escadas sem estabilização); CRÍTICA; Queda de altura / Morte; Substituição por escadas apropriadas ou andaimes profissionais com sistemas de proteção contra quedas; Empresa; Imediato. Ausência de Plano de Trabalho em Altura (NR-35); CRÍTICA; Falta de organização / Risco iminente; Elaborar e implementar Plano de Trabalho em Altura conforme NR-35; Empresa; Imediato. Ausência de Treinamento em Trabalho em Altura; CRÍTICA; Desconhecimento de riscos; Realizar treinamento obrigatório em trabalho em altura para todos os funcionários; Empresa; Imediato. Ausência de Fichas de EPI e documentação de entrega; GRAVE; Falta de rastreabilidade; Implementar sistema de controle e entrega de EPIs com assinatura de recebimento; Empresa; Imediato. Falta de Supervisão e Monitoramento de Segurança; CRÍTICA; Continuidade de práticas inseguras; Designar responsável técnico para supervisão diária das atividades de trabalho em altura; Empresa; Imediato. RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS PRIORITÁRIAS Dada a severidade dos riscos identificados, as seguintes medidas corretivas devem ser implementadas com urgência máxima para evitar acidentes graves e fatais: 1. Paralisação Imediata de Atividades de Alto Risco A empresa deve paralisar imediatamente todas as atividades de trabalho em altura até que os seguintes requisitos sejam atendidos: • Aquisição de cintos de segurança (cinturões de proteção) certificados e apropriados para trabalho em altura • Instalação de sistemas de ancoragem adequados (pontos de ancoragem seguros e certificados) • Inspeção técnica de todas as estruturas de acesso e trabalho • Implementação de Plano de Trabalho em Altura conforme NR-35 2. Aquisição Obrigatória de EPIs Específicos para Trabalho em Altura A empresa deve adquirir e fornecer imediatamente os seguintes equipamentos para todos os três funcionários: • Cintos de Segurança (Cinturões de Proteção): Tipo abdominal ou integral, certificado conforme NBR 15834, com capacidade mínima de 5 kN • Cordas de Segurança: Cordas dinâmicas certificadas para absorção de impacto • Capacetes de Segurança: Capacetes tipo industrial com aba frontal, conforme NBR 8422 • Óculos de Segurança: Óculos incolor ou fumê com proteção lateral • Luvas de Proteção: Luvas de couro ou material resistente para manuseio de materiais • Calçado de Segurança: Botas de segurança com solado antiderrapante e biqueira de aço 3. Implementação de Plano de Trabalho em Altura (NR-35) A empresa deve elaborar e implementar um Plano de Trabalho em Altura que inclua: • Avaliação de risco específica para cada atividade em altura • Identificação de pontos de ancoragem seguros • Procedimentos de resgate em caso de acidente • Designação de responsável técnico pela segurança • Cronograma de inspeções periódicas de equipamentos • Procedimentos de comunicação e sinalização 4. Treinamento Obrigatório em Trabalho em Altura Todos os três funcionários (Luiz Carlos, Sebastião e Matheus) devem participar de treinamento específico em trabalho em altura, conforme exigido pela NR-35. O treinamento deve incluir: • Reconhecimento de riscos em trabalho em altura • Uso correto de EPIs para trabalho em altura • Técnicas de ancoragem e proteção contra quedas • Procedimentos de resgate • Primeiros socorros para vítimas de queda • Legislação e normas de segurança aplicáveis 5. Inspeção e Adequação de Estruturas de Acesso As estruturas de acesso (escadas, andaimes) devem ser: • Inspecionadas por profissional qualificado • Substituídas por estruturas apropriadas e certificadas • Equipadas com sistemas de proteção contra quedas (guarda-corpos, redes, etc.) • Sinalizadas adequadamente com avisos de risco 6. Designação de Responsável Técnico A empresa deve designar um responsável técnico qualificado para: • Supervisionar todas as atividades de trabalho em altura • Realizar inspeções diárias de EPIs e estruturas • Garantir conformidade com o Plano de Trabalho em Altura • Manter registros de treinamentos e inspeções • Implementar ações corretivas quando necessário 7. Documentação e Registros A empresa deve manter documentação completa incluindo: • Fichas de EPI com assinatura de entrega • Certificados de treinamento em trabalho em altura • Registros de inspeções periódicas de equipamentos • Plano de Trabalho em Altura aprovado • ASOs atualizados para todos os funcionários • Ordens de Serviço (OS) específicas para trabalho em altura PLANO DE AÇÃO Ação Corretiva; Responsável; Prazo; Status. Paralisação de atividades de trabalho em altura; Luiz Carlos / Empresa; Imediato; A Fazer. Aquisição de cintos de segurança certificados para 3 funcionários; Luiz Carlos / Empresa; Imediato (máx. 48h); A Fazer. Aquisição de capacetes de segurança para 3 funcionários; Luiz Carlos / Empresa; Imediato (máx. 48h); A Fazer. Aquisição de óculos, luvas e calçado de segurança; Luiz Carlos / Empresa; Imediato (máx. 48h); A Fazer. Inspeção técnica de estruturas de acesso; Profissional Qualificado; Imediato; A Fazer. Elaboração de Plano de Trabalho em Altura (NR-35); Empresa / Técnico de SST; Máx. 5 dias; A Fazer. Treinamento em Trabalho em Altura para 3 funcionários; Empresa / Instrutor Certificado; Máx. 7 dias; A Fazer. Designação de Responsável Técnico; Luiz Carlos / Empresa; Imediato; A Fazer. Implementação de Fichas de EPI; Empresa; Máx. 3 dias; A Fazer. Regularização de ASOs; Empresa / Médico Ocupacional; Máx. 10 dias; A Fazer. CONCLUSÃO A auditoria realizada no dia 21 de julho de 2026 em Santa Rita do Pardo identificou uma situação de risco ocupacional crítico e iminente durante as atividades de trabalho em altura. A ausência sistemática e generalizada de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) essenciais, particularmente cintos de segurança, expõe os três funcionários (Luiz Carlos, Sebastião e Matheus) a um risco elevado de acidentes graves e fatais. Principais Constatações: • Ausência Total de Cintos de Segurança: Nenhum dos três funcionários estava equipado com cinto de segurança, o EPI mais crítico para trabalho em altura • Proteção Inadequada da Cabeça: Apenas 1 de 3 funcionários usando capacete de segurança • Ausência de Outros EPIs Essenciais: Nenhum funcionário estava utilizando óculos, luvas ou calçado de segurança apropriados • Estruturas de Acesso Precárias: Escadas de madeira sem estabilização adequada • Falta de Documentação: Ausência de Plano de Trabalho em Altura, treinamentos e fichas de EPI • Ausência de Supervisão: Nenhuma evidência de supervisão técnica ou monitoramento de segurança Classificação de Risco: CRÍTICA - Risco Iminente de Morte Ação Recomendada: Paralisação Imediata das Atividades até que todas as medidas de segurança sejam implementadas conforme exigências da NR-35 e normas técnicas aplicáveis. A empresa Luiz Carlos Gonçalves Guimenezes foi formalmente notificada das não conformidades e das exigências legais para adequação. A continuidade das atividades sem implementação das medidas corretivas recomendadas constitui violação grave das normas de segurança do trabalho e expõe a empresa a responsabilidade civil, penal e administrativa em caso de acidente. |
| REGISTRO FOTOGRÁFICO. _________ _______________________ Cássia Francine Zacarim Técnico de Segurança do SRTE/MTE 1531/MS. 2ª VISITA; AUDITÓRIA. DATA:; 27/07/2026; DIA DA SEMANA:; SEGUNDA-FEIRA. INTRODUÇÃO Este relatório apresenta a avaliação das condições de segurança e saúde ocupacional observadas durante atividades de trabalho em altura realizadas em Santa Rita do Pardo, MS, no dia 27 de julho de 2026. A inspeção visa identificar não conformidades críticas relacionadas ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e ao cumprimento das normas de segurança para trabalho em altura, visando a prevenção de acidentes graves e fatais. OBJETIVO DA AUDITORIA Realizar inspeção técnica das atividades de trabalho em altura desenvolvidas na obra, avaliando a conformidade com as normas de segurança, o uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e as condições gerais de segurança dos colaboradores durante a execução das tarefas em estruturas verticais. RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS (21/07 A 27/07/2026) Pendência (21/07/2026); Ação Definida (21/07); Prazo (21/07); Status (27/07/2026); Novo Prazo. Ausência de Cintos de Segurança em trabalho em altura (3 funcionários); Aquisição e uso obrigatório de cintos de segurança certificados; Imediato; Pendente; Urgente. Ausência de Capacetes de Segurança em 2 de 3 funcionários; Fornecimento e uso obrigatório de capacetes para todos; Imediato; Parcialmente Atendido (1 funcionário com capacete); Imediato. Ausência de Óculos de Segurança; Fornecimento e uso obrigatório de óculos de segurança; Imediato; Pendente; Imediato. Ausência de Luvas de Proteção; Fornecimento e uso obrigatório de luvas de proteção; Imediato; Pendente; Imediato. Paralisação de atividades de trabalho em altura; Paralisar até aquisição de EPIs adequados; Imediato; Não Realizado; Imediato. Elaboração de Plano de Trabalho em Altura (NR-35); Elaborar e implementar Plano conforme NR-35; Máx. 5 dias; Pendente; Imediato. Treinamento em Trabalho em Altura; Realizar treinamento obrigatório para 3 funcionários; Máx. 7 dias; Pendente; Imediato. Análise Crítica do Status: A auditoria realizada no dia 27 de julho de 2026 (6 dias após a auditoria anterior de 21/07) revelou que nenhuma das ações corretivas prioritárias foi implementada. As atividades de trabalho em altura continuam sendo executadas com a mesma exposição crítica a riscos, indicando: • Falta de Resposta Imediata: Apesar da classificação de risco crítico e iminente de morte na auditoria anterior, a empresa não paralisou as atividades nem adquiriu os EPIs essenciais. • Reincidência Comportamental: Os funcionários continuam trabalhando em altura sem cintos de segurança, o equipamento mais crítico para proteção contra quedas. • Negligência Administrativa: A ausência de ação corretiva em 6 dias demonstra falta de comprometimento com a segurança dos colaboradores. • Risco Persistente: A situação mantém-se em nível crítico, com risco iminente de morte em caso de queda. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES AUDITADAS Durante a visita técnica realizada no dia 27 de julho de 2026, foram observadas atividades de trabalho em altura em uma obra de construção em Santa Rita do Pardo. As atividades incluem: 1. Trabalho em Altura em Estrutura Vertical Os funcionários estavam realizando trabalhos de construção em uma estrutura vertical (entre paredes/colunas) utilizando escadas e estruturas improvisadas, executando atividades de: • Colocação de estruturas e materiais de construção em altura • Movimentação de cargas em posições elevadas • Trabalho em superfícies verticais e de difícil acesso • Trabalho entre paredes/colunas em altura superior a 3 metros 2. Tipo de Atividade A atividade classificada como "Trabalho em Altura" envolve a execução de tarefas a uma altura superior a 2 metros do nível do solo, conforme definido pela NR-35 (Trabalho em Altura). Esta atividade é considerada de alto risco ocupacional e exige o cumprimento rigoroso de medidas de proteção e uso de EPIs específicos. CONDIÇÕES OPERACIONAIS OBSERVADAS Durante a inspeção visual realizada no local no dia 27/07/2026, foram observadas as seguintes condições operacionais: Pontos Críticos Identificados: • Estrutura de Acesso: Utilização de escadas de madeira em estado precário, sem estabilização adequada ou sistemas de proteção contra quedas • Altura de Trabalho: Funcionários trabalhando a altura superior a 3 metros do solo, entre paredes/colunas • Superfícies de Trabalho: Estruturas instáveis e superfícies irregulares • Ausência de Proteção Coletiva: Não foram identificadas redes de proteção, guarda-corpos ou plataformas de segurança adequadas • Condições Climáticas: Trabalho realizado sob sol intenso, aumentando o risco de fadiga e perda de concentração • Continuidade de Risco: Mesmas condições críticas observadas no dia 21/07/2026, sem qualquer melhoria implementada AVALIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) SITUAÇÃO CRÍTICA - NÃO CONFORMIDADE GRAVE E REINCIDENTE A avaliação dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) durante as atividades de trabalho em altura aponta uma situação de alta criticidade, não conformidade total e reincidência, conforme detalhado abaixo: Estado Atual (27/07/2026): Foi constatada a ausência sistemática e generalizada de Equipamentos de Proteção Individual fundamentais em todos os três funcionários identificados na atividade (Luiz Carlos, Sebastião e Matheus), exatamente como observado no dia 21/07/2026. Inventário de EPIs Faltantes: EPI Obrigatório; Luiz Carlos; Sebastião; Matheus; Observação. Capacete de Segurança; Ausente; Ausente; Presente (1 funcionário); Apenas 1 de 3 funcionários usando (sem mudança desde 21/07). Cinto de Segurança (Cinturão de Proteção); Ausente; Ausente; Ausente; Nenhum funcionário equipado (CRÍTICO). Óculos de Segurança; Ausente; Ausente; Ausente; Nenhum funcionário equipado. Luvas de Proteção; Ausente; Ausente; Ausente; Nenhum funcionário equipado. Calçado de Segurança; Ausente; Ausente; Ausente; Nenhum funcionário equipado. Proteção Auditiva; Ausente; Ausente; Ausente; Nenhum funcionário equipado. Análise Crítica da Reincidência: A situação observada no dia 27/07/2026 é idêntica à do dia 21/07/2026, representando uma violação grave, sistemática e reincidente das normas de segurança do trabalho. Especificamente: • Cinto de Segurança (Cinturão de Proteção): Este é o EPI mais crítico para trabalho em altura. A ausência total e persistente deste equipamento em todos os três funcionários expõe-os a um risco iminente de morte em caso de queda. A NR-35 estabelece que todo trabalho em altura acima de 2 metros deve contar com sistema de proteção contra quedas, sendo o cinto de segurança um elemento essencial. A reincidência após 6 dias demonstra negligência grave da empresa. • Capacete de Segurança: Apenas um funcionário (Matheus) estava usando capacete. Os outros dois funcionários (Luiz Carlos e Sebastião) continuam trabalhando sem proteção para a cabeça, expondo-se a riscos de traumatismo craniano em caso de queda de objetos ou impacto durante a queda. Situação idêntica à de 21/07. • Óculos de Segurança: Nenhum funcionário estava utilizando proteção ocular, expondo os olhos a riscos de lesões por partículas, poeira e impactos. Sem mudança desde 21/07. • Luvas de Proteção: A ausência de luvas aumenta o risco de lesões nas mãos durante o manuseio de materiais e estruturas de construção. Sem mudança desde 21/07. • Calçado de Segurança: Nenhum funcionário estava utilizando calçado de segurança apropriado, comprometendo a estabilidade e aumentando o risco de escorregamento nas estruturas. Sem mudança desde 21/07. Risco Ocupacional Associado: A ausência destes EPIs em atividades de trabalho em altura caracteriza uma exposição a risco elevado de acidentes graves e fatais, incluindo: • Quedas de altura com risco de morte • Traumatismo craniano • Fraturas múltiplas • Lesões na coluna vertebral • Morte por impacto • Incapacidade permanente DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO Documento / Item; Status / Observações. PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos); Documento vigente (conforme visita anterior de junho/2025). PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional); Documento vigente (conforme visita anterior de junho/2025). NR-35 (Trabalho em Altura); Não há evidência de implementação. Treinamento em Trabalho em Altura; Não foi apresentada documentação de treinamento específico. ASO (Atestado de Saúde Ocupacional); Não foi apresentado para validação. Fichas de EPI; Ausentes - Nenhuma evidência de entrega ou controle de EPIs. Ordens de Serviço (OS); Não apresentadas. Plano de Trabalho em Altura; Não identificado. Ações Corretivas da Auditoria de 21/07; NÃO IMPLEMENTADAS. Pendências Críticas e Reincidência: A empresa não apresentou documentação comprobatória de conformidade com a NR-35, incluindo: • Avaliação de risco específica para trabalho em altura • Plano de trabalho em altura • Certificado de treinamento dos funcionários em trabalho em altura • Documentação de inspeção de EPIs (cintos de segurança, cordas, etc.) • Designação de responsável técnico pela segurança em altura • Comprovação de implementação das ações corretivas recomendadas na auditoria de 21/07/2026 INFRAESTRUTURA E CONDIÇÕES DO LOCAL Avaliação das Estruturas de Proteção: • Escadas: Escadas de madeira em estado precário, sem amarração adequada ou sistemas de travamento (idêntico a 21/07) • Andaimes: Estrutura improvisada, sem plataforma de trabalho segura (idêntico a 21/07) • Guarda-Corpos: Ausentes em todas as áreas de trabalho em altura (idêntico a 21/07) • Redes de Proteção: Não identificadas (idêntico a 21/07) • Sinalização: Ausência de sinalização de risco ou avisos de trabalho em altura (idêntico a 21/07) • Acesso Controlado: Não há controle de acesso à área de trabalho em altura (idêntico a 21/07) COMPORTAMENTO E SEGURANÇA DOS COLABORADORES Observações Comportamentais: Durante a inspeção no dia 27/07/2026, foram observados os seguintes comportamentos dos funcionários: • Negligência Persistente com Segurança: Os colaboradores continuam executando as atividades sem demonstrar preocupação com o uso de EPIs, indicando falta de conscientização sobre os riscos e ausência de supervisão efetiva desde a auditoria anterior. • Falta de Supervisão Contínua: Não foi identificada supervisão direta ou monitoramento das atividades de segurança, permitindo a continuidade de práticas inseguras. • Desconhecimento ou Indiferença às Normas: Os funcionários aparentam desconhecer ou ignorar os requisitos da NR-35 e as obrigações legais de uso de EPIs, ou ainda, a empresa não implementou medidas disciplinares para garantir conformidade. • Exposição Voluntária ao Risco: A continuidade das atividades sem proteção adequada, mesmo após auditoria anterior com recomendações críticas, sugere que a empresa não implementou medidas disciplinares ou de controle para garantir conformidade. • Reincidência Comportamental: O padrão de não utilização de EPIs foi documentado no dia 21/07/2026, e a mesma situação persiste no dia 27/07/2026, indicando que não houve qualquer ação corretiva implementada. CLASSIFICAÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES Descrição da Irregularidade; Classificação; Risco; Recomendação Técnica; Responsável; Prazo; Status. Ausência de Cinto de Segurança em trabalho em altura (3 funcionários) - REINCIDENTE; CRÍTICA; Risco Iminente de Morte; Paralisação imediata e permanente da atividade até aquisição e uso obrigatório de cintos de segurança com sistema de ancoragem adequado; Empresa; Imediato; Não Atendido. Ausência de Capacete de Segurança em 2 de 3 funcionários - REINCIDENTE; CRÍTICA; Traumatismo craniano / Morte; Fornecimento e uso obrigatório de capacetes de segurança para todos os funcionários; Empresa; Imediato; Parcialmente Atendido. Ausência de Óculos de Segurança - REINCIDENTE; GRAVE; Lesões oculares / Cegueira; Fornecimento e uso obrigatório de óculos de segurança; Empresa; Imediato; Não Atendido. Ausência de Luvas de Proteção - REINCIDENTE; GRAVE; Lesões nas mãos / Amputações; Fornecimento e uso obrigatório de luvas de proteção; Empresa; Imediato; Não Atendido. Ausência de Calçado de Segurança - REINCIDENTE; GRAVE; Fraturas / Escorregamentos; Fornecimento e uso obrigatório de calçado de segurança; Empresa; Imediato; Não Atendido. Estruturas de acesso precárias (escadas sem estabilização) - REINCIDENTE; CRÍTICA; Queda de altura / Morte; Substituição por escadas apropriadas ou andaimes profissionais com sistemas de proteção contra quedas; Empresa; Imediato; Não Atendido. Ausência de Plano de Trabalho em Altura (NR-35) - REINCIDENTE; CRÍTICA; Falta de organização / Risco iminente; Elaborar e implementar Plano de Trabalho em Altura conforme NR-35; Empresa; Imediato; Não Atendido. Ausência de Treinamento em Trabalho em Altura - REINCIDENTE; CRÍTICA; Desconhecimento de riscos; Realizar treinamento obrigatório em trabalho em altura para todos os funcionários; Empresa; Imediato; Não Atendido. Ausência de Fichas de EPI e documentação de entrega - REINCIDENTE; GRAVE; Falta de rastreabilidade; Implementar sistema de controle e entrega de EPIs com assinatura de recebimento; Empresa; Imediato; Não Atendido. Falta de Supervisão e Monitoramento de Segurança - REINCIDENTE; CRÍTICA; Continuidade de práticas inseguras; Designar responsável técnico para supervisão diária das atividades de trabalho em altura; Empresa; Imediato; Não Atendido. Não Implementação de Ações Corretivas da Auditoria de 21/07/2026; CRÍTICA; Desrespeito às normas de segurança / Risco iminente; Implementação imediata de todas as ações corretivas recomendadas na auditoria anterior; Empresa; Imediato; Não Atendido. RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS PRIORITÁRIAS Dada a severidade dos riscos identificados e a reincidência das não conformidades, as seguintes medidas corretivas devem ser implementadas com urgência máxima e caráter obrigatório para evitar acidentes graves e fatais: 1. Paralisação Imediata e Permanente de Atividades de Alto Risco A empresa deve paralisar imediatamente e de forma permanente todas as atividades de trabalho em altura até que os seguintes requisitos sejam atendidos: • Aquisição de cintos de segurança (cinturões de proteção) certificados e apropriados para trabalho em altura • Instalação de sistemas de ancoragem adequados (pontos de ancoragem seguros e certificados) • Inspeção técnica de todas as estruturas de acesso e trabalho • Implementação de Plano de Trabalho em Altura conforme NR-35 • Realização de treinamento obrigatório em trabalho em altura para todos os funcionários • Designação de responsável técnico qualificado para supervisão Esta paralisação é obrigatória e não negociável. A continuidade das atividades sem implementação das medidas de segurança constitui violação grave das normas de segurança do trabalho. 2. Aquisição Obrigatória de EPIs Específicos para Trabalho em Altura A empresa deve adquirir e fornecer imediatamente os seguintes equipamentos para todos os três funcionários: • Cintos de Segurança (Cinturões de Proteção): Tipo abdominal ou integral, certificado conforme NBR 15834, com capacidade mínima de 5 kN. Este é o equipamento mais crítico e sua ausência não pode ser tolerada. • Cordas de Segurança: Cordas dinâmicas certificadas para absorção de impacto • Capacetes de Segurança: Capacetes tipo industrial com aba frontal, conforme NBR 8422 • Óculos de Segurança: Óculos incolor ou fumê com proteção lateral • Luvas de Proteção: Luvas de couro ou material resistente para manuseio de materiais • Calçado de Segurança: Botas de segurança com solado antiderrapante e biqueira de aço Prazo: Máximo 48 horas para aquisição. Prazo: Imediato para implementação de uso obrigatório. 3. Implementação de Plano de Trabalho em Altura (NR-35) A empresa deve elaborar e implementar um Plano de Trabalho em Altura que inclua: • Avaliação de risco específica para cada atividade em altura • Identificação de pontos de ancoragem seguros e certificados • Procedimentos de resgate em caso de acidente • Designação de responsável técnico pela segurança • Cronograma de inspeções periódicas de equipamentos (diárias antes do início do trabalho) • Procedimentos de comunicação e sinalização • Procedimentos de suspensão imediata de atividades em caso de não conformidade Prazo: Máximo 5 dias úteis para elaboração. Implementação: Imediata. 4. Treinamento Obrigatório em Trabalho em Altura Todos os três funcionários (Luiz Carlos, Sebastião e Matheus) devem participar de treinamento específico em trabalho em altura, conforme exigido pela NR-35. O treinamento deve incluir: • Reconhecimento de riscos em trabalho em altura • Uso correto de EPIs para trabalho em altura • Técnicas de ancoragem e proteção contra quedas • Procedimentos de resgate • Primeiros socorros para vítimas de queda • Legislação e normas de segurança aplicáveis • Consequências legais e pessoais da não conformidade Prazo: Máximo 7 dias úteis. Certificado obrigatório. 5. Inspeção e Adequação de Estruturas de Acesso As estruturas de acesso (escadas, andaimes) devem ser: • Inspecionadas por profissional qualificado • Substituídas por estruturas apropriadas e certificadas • Equipadas com sistemas de proteção contra quedas (guarda-corpos, redes, etc.) • Sinalizadas adequadamente com avisos de risco • Inspecionadas diariamente antes do início do trabalho Prazo: Máximo 3 dias úteis para inspeção. Substituição: Conforme resultado da inspeção. 6. Designação de Responsável Técnico A empresa deve designar um responsável técnico qualificado para: • Supervisionar todas as atividades de trabalho em altura • Realizar inspeções diárias de EPIs e estruturas (antes do início do trabalho) • Garantir conformidade com o Plano de Trabalho em Altura • Manter registros de treinamentos e inspeções • Implementar ações corretivas quando necessário • Ter autoridade para paralisar atividades em caso de não conformidade Prazo: Imediato. 7. Documentação e Registros A empresa deve manter documentação completa incluindo: • Fichas de EPI com assinatura de entrega • Certificados de treinamento em trabalho em altura • Registros de inspeções periódicas de equipamentos (diárias) • Plano de Trabalho em Altura aprovado • ASOs atualizados para todos os funcionários • Ordens de Serviço (OS) específicas para trabalho em altura • Comprovação de implementação das ações corretivas Prazo: Imediato para início. Manutenção: Contínua. 8. Supervisão Rigorosa e Fiscalização Diária Dada a reincidência das não conformidades, é imperativo que: • Nenhum funcionário inicie atividades de trabalho em altura sem estar completamente equipado com todos os EPIs obrigatórios • O responsável técnico realize inspeção visual antes de cada jornada de trabalho • Qualquer funcionário que não esteja equipado adequadamente seja impedido de trabalhar • Registros diários de conformidade sejam mantidos Prazo: Imediato e contínuo. PLANO DE AÇÃO Ação Corretiva; Responsável; Prazo; Status. Paralisação imediata de atividades de trabalho em altura; Luiz Carlos / Empresa; Imediato; A Fazer. Aquisição de cintos de segurança certificados para 3 funcionários; Luiz Carlos / Empresa; Máx. 48h; A Fazer. Aquisição de capacetes de segurança para 3 funcionários; Luiz Carlos / Empresa; Máx. 48h; A Fazer. Aquisição de óculos, luvas e calçado de segurança; Luiz Carlos / Empresa; Máx. 48h; A Fazer. Inspeção técnica de estruturas de acesso; Profissional Qualificado; Máx. 3 dias; A Fazer. Elaboração de Plano de Trabalho em Altura (NR-35); Empresa / Técnico de SST; Máx. 5 dias; A Fazer. Treinamento em Trabalho em Altura para 3 funcionários; Empresa / Instrutor Certificado; Máx. 7 dias; A Fazer. Designação de Responsável Técnico; Luiz Carlos / Empresa; Imediato; A Fazer. Implementação de Fichas de EPI; Empresa; Máx. 3 dias; A Fazer. Regularização de ASOs; Empresa / Médico Ocupacional; Máx. 10 dias; A Fazer. Inspeções diárias de conformidade; Responsável Técnico; Diário; A Fazer. CONCLUSÃO A auditoria realizada no dia 27 de julho de 2026 em Santa Rita do Pardo identificou uma situação de risco ocupacional crítico, iminente e reincidente durante as atividades de trabalho em altura. A ausência sistemática e generalizada de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) essenciais, particularmente cintos de segurança, expõe os três funcionários (Luiz Carlos, Sebastião e Matheus) a um risco elevado de acidentes graves e fatais. _______________________________ Cássia Francine Zacarim Técnico de Segurança do SRTE/MTE 1531/MS. |