RELATÓRIO MENSAL

Agosto de 2026

|  |  |  | ## RELATÓRIO MENSAL DE SSMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Responsável: Cássia Francine Zacarim Lima |  |  |  |
|  |  |  | ## Empresa: Fazenda Santa Vergínia |  |  | ## Referente: agosto de 2026 |
| Logo da empresa |  | RESPONSÁVEIS DA EMPRESA |  | Anderson Henrique Zacarin |  |  |
| 1ª VISITA |  |  |  | AUDITÓRIA |  |  |
| DATA: | 19/08/2026 |  |  | DIA DA SEMANA: | QUARTA-FEIRA |  |
| Atividade; Aplicação de Defensivo – Talhão 413. Funcionário; João Lucas. Máquina; BM110 – Código de frota 3305. Atividade; Conceição. 1. OBJETIVO Registrar as condições observadas durante a atividade de aplicação de defensivo no Talhão 413, avaliando as condições de segurança da máquina BM110, código de frota 3305, os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) utilizados pelo operador e os controles necessários para reduzir a exposição a defensivos agrícolas. 2. NÃO CONFORMIDADES E RISCOS IDENTIFICADOS (DESVIOS) Durante a inspeção foram identificados desvios relacionados às condições da máquina, ao uso dos EPIs e à proteção da cabine durante a aplicação de defensivos. • Ausência de retrovisor lateral na máquina. • Freio do lado direito atuando somente em uma roda. • Ausência de luz. • Alarme sonoro de ré sem funcionamento. • Colaborador operando o trator sem óculos de segurança e sem abafador de ruído. • Máscara disponível considerada inadequada para a atividade de exposição a agrotóxicos, sendo necessária máscara com carvão ativado. • Roupa de proteção para aplicação de defensivos apresentou rasgo durante a atividade; o colaborador informou que realizará a substituição. • Colaborador aguardando a chegada da máscara com carvão ativado no almoxarifado da Segurança. • Ausência de filtro com carvão ativado na cabine do trator. • Necessidade de instalação do filtro adequado para atividades de aplicação de defensivos. • Antes da instalação do filtro, é necessária a vedação total da cabine, evitando a entrada e propagação de ar contaminado. 3. CONDIÇÕES DA MÁQUINA A máquina BM110, código de frota 3305, apresentou condições que requerem correção e verificação antes da continuidade ou liberação da atividade, especialmente quanto ao sistema de frenagem, sinalização/iluminação, alarme de ré e retrovisor lateral. • Retrovisor lateral: ausente. • Freio direito: atuando somente em uma roda. • Luz: ausente. • Alarme sonoro de ré: sem funcionamento. • Extintor: em condições adequadas. 4. AVALIAÇÃO DOS EPIs E CONTROLES DE EXPOSIÇÃO Durante a atividade, foram observadas não conformidades no uso dos EPIs e nos controles de proteção contra exposição a defensivos agrícolas. O operador encontrava-se sem óculos de segurança e sem abafador de ruído. A máscara disponível foi considerada inadequada para a atividade, sendo necessária máscara com carvão ativado. Também foi identificado rasgo na roupa de proteção durante a aplicação, tendo o colaborador informado que realizará a substituição. • Óculos de segurança: não utilizado pelo colaborador no momento da inspeção. • Abafador de ruído: não utilizado pelo colaborador no momento da inspeção. • Máscara: modelo disponível considerado inadequado para exposição a agrotóxicos; necessária máscara com carvão ativado. • Máscara com carvão ativado: colaborador aguardando a chegada do equipamento no almoxarifado da Segurança. • Roupa de proteção: apresentou rasgo durante a atividade; substituição informada pelo colaborador. • Cabine: ausência de filtro com carvão ativado. • Controle da cabine: necessária vedação total antes da instalação do filtro, evitando entrada e propagação de ar contaminado. 5. PLANO DE AÇÃO Ação recomendada; Responsável sugerido; Prioridade. Corrigir a ausência do retrovisor lateral e realizar verificação da condição da máquina.; Manutenção / Gestão; Alta. Corrigir o sistema de freio do lado direito, garantindo atuação adequada.; Manutenção; Imediata. Regularizar a iluminação da máquina antes da liberação.; Manutenção; Alta. Reparar o alarme sonoro de ré e testar seu funcionamento.; Manutenção; Imediata. Disponibilizar e exigir o uso de óculos de segurança e abafador de ruído aplicáveis à atividade.; Liderança / SST; Imediata. Providenciar máscara com carvão ativado adequada à exposição a agrotóxicos.; Segurança / Almoxarifado; Imediata. Substituir a roupa de proteção que apresentou rasgo antes da continuidade da atividade.; Operação / SST; Imediata. Instalar filtro com carvão ativado adequado na cabine do trator.; Manutenção; Alta. Realizar a vedação total da cabine antes da instalação e uso do filtro.; Manutenção; Imediata. Realizar checklist pré-operacional e confirmar as condições da máquina, cabine, EPIs e controles antes da liberação.; Supervisor / Operador / SST; Imediata. 6. MEDIDAS IMEDIATAS E PREVENTIVAS • Não permitir a continuidade da aplicação sem a correção dos desvios críticos relacionados à segurança da máquina e à proteção do operador, conforme avaliação do responsável competente. • Disponibilizar a máscara com carvão ativado adequada antes da atividade de exposição a agrotóxicos. • Substituir a roupa de proteção danificada. • Disponibilizar e exigir os EPIs necessários, incluindo óculos de segurança e proteção auditiva. • Realizar a vedação total da cabine antes da instalação do filtro com carvão ativado. • Instalar e verificar o funcionamento do filtro adequado para a atividade. • Após as correções, realizar nova inspeção e registrar formalmente a liberação da máquina. 7. CONCLUSÃO A inspeção realizada em 19/08/2026, durante a atividade de aplicação de defensivo no Talhão 413, envolvendo o colaborador João Lucas e a máquina BM110, código de frota 3305, identificou não conformidades relacionadas às condições da máquina, ao uso dos EPIs e aos controles de proteção da cabine. Foram constatadas ausência de retrovisor lateral, atuação do freio direito somente em uma roda, ausência de luz e alarme sonoro de ré sem funcionamento. O extintor foi informado como estando em condições adequadas. Quanto à proteção do operador, foi constatado que o colaborador estava sem óculos de segurança e sem abafador de ruído. A máscara disponível foi considerada inadequada para exposição a agrotóxicos, sendo necessária máscara com carvão ativado. A roupa de proteção apresentou rasgo durante a atividade, com informação de que será substituída. Também foi identificada a ausência de filtro com carvão ativado na cabine. Antes da instalação do filtro adequado, deverá ser realizada a vedação total da cabine, evitando a entrada e propagação de ar contaminado. Recomenda-se a correção dos desvios identificados, a disponibilização dos EPIs adequados, a regularização dos sistemas de segurança da máquina e a verificação da cabine antes da continuidade da atividade. Após a implementação das medidas, deverá ser realizada nova conferência para registrar o encerramento das pendências e a liberação segura do equipamento. 8. RESUMO DAS CONSTATAÇÕES Item; Local / equipamento; Constatação; Status. 1; BM110 / Talhão 413; Ausência de retrovisor lateral.; Pendente. 2; BM110 / Talhão 413; Freio direito atuando somente em uma roda.; Pendente. 3; BM110 / Talhão 413; Ausência de luz e alarme sonoro de ré sem funcionamento.; Pendente. 4; Operador; Sem óculos de segurança e sem abafador de ruído.; Pendente. 5; Operador; Máscara inadequada; necessária máscara com carvão ativado.; Pendente. 6; Operador; Roupa de proteção rasgada; substituição informada.; Pendente. 7; Cabine; Ausência de filtro com carvão ativado; necessária vedação total antes da instalação.; Pendente. |
| REGISTRO FOTOGRÁFICO. Local da inspeção; Ponto de Abastecimento de Defensivos Agrícolas. Atividade observada; Preparo/abastecimento relacionado à aplicação de defensivos agrícolas. Data da vistoria; 19/08/2026. 1. OBJETIVO Registrar as condições observadas no ponto de abastecimento e preparo de defensivos agrícolas, identificando situações que possam favorecer a exposição ocupacional, a contaminação ambiental e a contaminação da água e dos alimentos destinados aos animais, bem como estabelecer medidas corretivas e preventivas. 2. NÃO CONFORMIDADES E RISCOS IDENTIFICADOS (DESVIOS) Durante a inspeção, foram identificados os seguintes pontos de atenção: • EPIs armazenados/misturados junto a produtos de agrotóxicos. • Produto agrotóxico/defensivo agrícola diretamente sobre o solo, fora de contenção adequada. • Necessidade de sinalização de segurança no ponto de abastecimento. • Reservatório utilizado para fornecimento de água aos animais localizado próximo ao ponto de preparo da calda. • Risco de contaminação da água destinada ao gado durante o preparo da calda, considerando a possibilidade de retorno de produto pela mangueira utilizada para captação de água. • Produtos e materiais relacionados aos defensivos localizados próximos à área de alimentação dos animais, inclusive junto aos cochos que posteriormente são distribuídos no pasto, representando risco de contato e possível contaminação da ração. 3. RISCOS ASSOCIADOS • Possibilidade de exposição de trabalhadores a produtos químicos em razão do armazenamento inadequado dos EPIs junto aos agrotóxicos. • Possibilidade de contaminação do solo devido à disposição de produto diretamente sobre o piso/solo, sem contenção adequada. • Acesso ou aproximação indevida de pessoas ao ponto de abastecimento pela ausência de sinalização de segurança. • Possibilidade de contaminação da água destinada aos animais em razão da proximidade do reservatório com o ponto de preparo da calda e da possibilidade de retorno de produto pela mangueira. • Possibilidade de contato dos defensivos ou materiais contaminados com a alimentação dos animais, considerando a proximidade dos produtos com os cochos e materiais posteriormente distribuídos no pasto. 4. PLANO DE AÇÃO Nº; Ação corretiva/preventiva; Prioridade; Responsável sugerido. 1; Separar imediatamente os EPIs dos produtos de agrotóxicos e armazená-los em local exclusivo, limpo e adequado.; Imediata; Responsável de campo / SST. 2; Retirar o produto defensivo do contato direto com o solo e providenciar contenção adequada para armazenamento e preparo.; Imediata; Gestão / Responsável de campo. 3; Instalar sinalização visível, legível e resistente, indicando o ponto de abastecimento e os riscos associados.; Curto prazo; SST / Responsável de campo. 4; Avaliar e afastar o reservatório de água destinado aos animais do ponto de preparo da calda, mantendo distância segura.; Imediata; Gestão da operação. 5; Revisar o sistema de captação de água e eliminar a possibilidade de retorno de produto pela mangueira durante o preparo da calda.; Imediata; Manutenção / Gestão. 6; Retirar produtos e materiais relacionados aos defensivos da área próxima aos cochos e aos locais destinados à alimentação dos animais.; Imediata; Responsável de campo / Gestão. 5. MEDIDAS IMEDIATAS RECOMENDADAS • Manter os EPIs separados dos produtos de agrotóxicos, em local próprio e protegido. • Não manter produtos defensivos diretamente sobre o solo ou fora de contenção adequada. • Sinalizar e controlar o acesso ao ponto de abastecimento e preparo da calda. • Manter a fonte de água destinada ao gado afastada do ponto de preparo da calda. • Impedir qualquer possibilidade de retorno de produto pela mangueira utilizada para captação de água. • Manter produtos, embalagens, equipamentos e materiais de defensivos afastados das áreas de alimentação dos animais e dos cochos. • Realizar nova inspeção após a implementação das medidas para confirmar a regularização das condições. 6. BOAS PRÁTICAS E PONTOS DE CONTROLE A inspeção permitiu identificar previamente situações com potencial de impacto sobre a segurança dos trabalhadores, a proteção ambiental e a segurança da alimentação e hidratação dos animais. O tratamento das condições identificadas deve ser acompanhado pela gestão e registrado após a correção. 7. CONCLUSÃO A inspeção realizada no Ponto de Abastecimento de Defensivos Agrícolas da Fazenda Santa Vergínia identificou não conformidades relacionadas ao armazenamento de EPIs junto a produtos de agrotóxicos, à disposição de defensivo diretamente sobre o solo, à ausência de sinalização e à proximidade do ponto de preparo da calda com o reservatório de água destinado aos animais. Também foi identificada a possibilidade de contaminação da água destinada ao gado em razão da possibilidade de retorno de produto pela mangueira utilizada para captação de água. Adicionalmente, produtos e materiais relacionados aos defensivos estavam próximos à área de alimentação dos animais, inclusive junto aos cochos posteriormente distribuídos no pasto, representando risco de contato e possível contaminação da ração. Recomenda-se a correção imediata das condições apontadas, com segregação dos EPIs, contenção adequada dos produtos, sinalização do ponto de abastecimento, afastamento e proteção do reservatório de água e retirada dos produtos e materiais de defensivos das áreas de alimentação animal. Após as correções, deverá ser realizada nova verificação para confirmar a efetividade das medidas adotadas. 8. RESUMO DAS CONSTATAÇÕES Item; Local / condição; Constatação; Status. 1; Armazenamento de EPIs; EPIs armazenados/misturados junto a produtos de agrotóxicos.; Pendente. 2; Armazenamento de defensivos; Produto diretamente sobre o solo, sem contenção adequada.; Pendente. 3; Ponto de abastecimento; Necessidade de sinalização de segurança.; Pendente. 4; Reservatório de água; Reservatório de água dos animais localizado próximo ao ponto de preparo da calda.; Pendente. 5; Captação de água; Possibilidade de retorno de produto pela mangueira durante o preparo da calda.; Pendente. 6; Alimentação animal; Produtos e materiais de defensivos próximos aos cochos e à área de alimentação.; Pendente. Atividade; Preparo de solo – subsolagem. Local da atividade; Talhão 414. Colaborador; Marcelo. Máquina; Trator TL5.100 – Código 3393 / TL5. Data da vistoria; 19/08/2026. 1. OBJETIVO Registrar as condições observadas durante a atividade de preparo de solo por meio de subsolagem no Talhão 414, avaliando as condições de segurança da máquina, a proteção da cabine, os dispositivos de proteção do equipamento e as condições de apoio à equipe, com foco na identificação de desvios que possam comprometer a segurança dos trabalhadores. 2. NÃO CONFORMIDADES E RISCOS IDENTIFICADOS (DESVIOS) Durante a inspeção foram identificados os seguintes pontos de atenção: • Ausência de Área de Vivência para a equipe. • Cabine do trator climatizada, porém sem filtro de carvão ativado. • Cardan sem capa de proteção. 3. CONDIÇÕES DA MÁQUINA Foi avaliado o Trator TL5.100, código de frota 3393 / TL5, utilizado pelo colaborador Marcelo durante a atividade de preparo de solo – subsolagem no Talhão 414. • Cabine climatizada. • Ausência de filtro de carvão ativado. • Cardan sem capa de proteção. 4. ÁREA DE VIVÊNCIA Foi identificada a ausência de Área de Vivência para a equipe durante a realização da atividade. A condição deve ser regularizada de forma a garantir estrutura adequada de apoio aos trabalhadores durante a jornada. 5. RISCOS ASSOCIADOS • Ausência de Área de Vivência: condição inadequada de apoio para alimentação, hidratação, descanso e necessidades básicas durante a jornada. • Ausência de filtro de carvão ativado na cabine: necessidade de avaliação do controle de proteção da cabine para atividades em que esse recurso seja aplicável. • Cardan sem capa de proteção: possibilidade de contato acidental com partes móveis, aumentando o risco de acidente durante a operação e manutenção. 6. PLANO DE AÇÃO Nº; Ação corretiva/preventiva; Prioridade; Responsável sugerido. 1; Disponibilizar Área de Vivência adequada para a equipe, garantindo condições mínimas de apoio, higiene, alimentação, hidratação e descanso.; Imediata; Gestão operacional. 2; Avaliar e providenciar a instalação de filtro de carvão ativado adequado na cabine do trator, quando aplicável às atividades realizadas.; Alta; Manutenção / SST. 3; Instalar capa de proteção adequada no cardan e realizar inspeção antes da liberação do equipamento para operação.; Imediata; Manutenção / Gestão. 7. MEDIDAS IMEDIATAS E PREVENTIVAS • Regularizar a disponibilização de Área de Vivência para a equipe. • Corrigir a ausência da capa de proteção do cardan antes da operação, conforme avaliação do responsável competente. • Avaliar as condições da cabine e providenciar o filtro de carvão ativado adequado. • Realizar checklist pré-operacional do trator antes do início das atividades. • Registrar as correções realizadas e efetuar nova verificação para confirmar a regularização. 8. BOAS PRÁTICAS E PONTOS DE CONTROLE A vistoria possibilitou identificar previamente condições relacionadas à proteção do equipamento e à estrutura de apoio à equipe. Recomenda-se manter o acompanhamento das condições da máquina e das instalações de apoio, com registro das medidas corretivas adotadas. 9. CONCLUSÃO A inspeção realizada, durante a atividade de preparo de solo – subsolagem no Talhão 414, envolvendo o colaborador Marcelo e o Trator TL5.100, código 3393 / TL5, identificou a ausência de Área de Vivência para a equipe, a ausência de filtro de carvão ativado na cabine e a inexistência de capa de proteção no cardan. A cabine do trator foi identificada como climatizada. Entretanto, os desvios registrados devem ser tratados de forma preventiva, especialmente a proteção do cardan e a estrutura de apoio aos trabalhadores. Recomenda-se a adoção das medidas previstas no plano de ação, com posterior verificação para confirmar a efetividade das correções. 10. RESUMO DAS CONSTATAÇÕES Item; Local / equipamento; Constatação; Status. 1; Área de trabalho; Ausência de Área de Vivência para a equipe.; Pendente. 2; Trator TL5.100 / cabine; Cabine climatizada, porém sem filtro de carvão ativado.; Pendente. 3; Trator TL5.100 / cardan; Cardan sem capa de proteção.; Pendente. _________ _______________________ Cássia Francine Zacarim Técnico de Segurança do SRTE/MTE 1531/MS |